ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Кемского городского поселения

Кемского муниципального района Республики Карелия

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

ГП86.612.101МО1

Оглавление

Краткая характеристика Поселения	3

1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения	6

2. Обоснование размещения объектов местного значения	10

2.1.	Анализ использования территорий поселения	10

2.1.1.	Расселение	10

2.1.2.	Географические характеристики местоположения поселения	12

2.1.3.	Водные объекты	14

2.1.4.	Полезные ископаемые	15

2.1.5.	Особо охраняемые природные территории	16

2.1.6.	Землепользование	16

2.1.7.	Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)	22

2.1.8.	Транспортная инфраструктура	25

2.1.9.	Численность населения	28

2.1.10.	Объекты общественного, делового и рекреационного назначения.	28

2.1.11.	Инженерная инфраструктура	42

2.1.12.	Производственная инфраструктура	45

2.1.13.	Объекты специального назначения	48

2.1.14.	Территории с особым режимом использования	49

2.2.	Нормативные параметры планировки и застройки поселения	60

2.3.	Выводы	69

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения	71

4. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектах федерального и регионального значения	72

5. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектах местного значения муниципального района	76

6. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	77

6.1.	Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	77

6.2.	Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	81

6.3.	Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций	90

6.4.	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	92

6.5.	Выводы	96

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы или исключаются из границ населенных пунктов	97

Приложение 1 Картографическое описание границы поселения	98

Приложение 2 Картографическое описание границ населенных пунктов поселения	99

# Краткая характеристика Поселения

Общие сведения о поселении приведены в Таблице 1.

Общие сведения о поселении

Таблица 1.

| Наименование | Кемское городское поселение | Закон Республики Карелия от 01.11.2004 № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» |
| --- | --- | --- |
| Статус | Муниципальное образование в составе Кемского муниципального района Республики Карелия |  |
| Административный центр поселения | город Кемь |  |
| Административный центр района | город Кемь |  |
| Географические координаты | 64°57' с.ш. 34°35' в.д. | Собственные измерения (Картографический портал Росрегистрации) |
| Расстояние от административного центра поселения до административного центра района, км | - |  |
| Численность населения на 01.01.2011 г., тыс. чел. | 14,518 | Техническое задание |
| Группа поселений | Малое городское поселение II группы (Свыше 10 до 20 тыс. чел.) | Региональные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия» |
| Площадь территории поселения, кв км | 1980,98 | Паспорт поселения |

Сведения о населенных пунктах, входящих в состав,  поселения приведены в Таблице 2.

Сведения о населенных пунктах

Таблица 2

| Наименование населенного пункта | Статус | Численность населения на 01.01.2011 г., тыс. чел. | Географические координаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Кемь | Город, Административный центр Кемского городского поселения, Административный центр Кемского муниципального района | 13,791 | 64°57'' с.ш. 34°35' в.д. |
| Вочаж | Поселок | 0,070 | 64°54'' с.ш. 34°15' в.д. |
| 6 км дороги Кемь – Калевала (6-й км) | Поселок | 0,002 | 64°56'' с.ш. 34°28' в.д. |
| 14 км дороги Кемь – Калевала (Сокол) | Поселок | 0,655 | 64°55'' с.ш. 34°21' в.д. |
| Основание/Источник | Закон Республики Карелия от 01.11.2004 № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» | Схема газификации района, Министерство строительства Республики Карелия | Собственные измерения (Картографический портал Росрегистрации) |

Поселение расположено на территории 2-го кадастрового района (Кемский район) 10-го кадастрового округа (Республика Карелия).

Дислокация населенных пунктов, входящих в состав поселения, согласно кадастрового деления территории приведена в Таблице 3.

Сведения о населенных пунктах

Таблица 3

| Наименование населенного пункта | Номер кадастрового квартала |
| --- | --- |
| г. Кемь | 0080104 – 0080131, 0080203 – 0080209, 0080302 – 0080317, 0080401 – 0080403, 0080501 – 0080510, 0080603 – 0080635, 0080702 – 0080711 |
| п. Вочаж | 0110301 |
| п. 6 км дороги Кемь – Калевала (6-й км) | Южная окраина квартала 0111202 |
| п. 14 км дороги Кемь – Калевала (Сокол) | 0110401 |

Картографическое описание границ поселения приведено в Приложении 1.

Координаты поворотных (характерных точек) границ населенных пунктов поселения приведено в Приложении 2.

Коды поселения и населенных пунктов согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления в приведены в Таблице 4

Коды поселения и населенных пунктов согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления.

Таблица 4.

| Наименование населенного пункта | Номер общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления |
| --- | --- |
| Кемское городское поселение | 86.612.101 |
| г. Кемь | 86.212.501 |
| п. Вочаж | 86.212.000.004 |
| п. 6 км дороги Кемь – Калевала (6-й км) | 86.212.000.018 |
| п. 14 км дороги Кемь – Калевала (Сокол) | 86.212.000.017 |

# Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения

Планы и программы комплексного социально-экономического развития поселения отсутствуют. Социально-экономическое развитие поселения осуществляется на основе программ социально-экономического развития муниципального района и Республики Карелия.

Перечень программ социально-экономического развития муниципального района и Республики Карелия приведен в Таблице 1.1.

Перечень
программ социально-экономического развития 
муниципального района и Республики Карелия

Таблица 1.1.

| Наименование | Реквизиты утверждения | Учет в генеральном плане поселения |
| --- | --- | --- |
| Программы социально-экономического развития Кемского муниципального района |  |  |
| Муниципальная комплексная программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Кемь на 2010-2015 гг. «Кемь-энергоэффективный город» | Администрация Кемского городского поселения от 26.07.2010 г. № 59 | Непосредственно |
| Муниципальная целевая программа «Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики в Кемском районе на 2010-2012 гг.» | Администрация Кемского муниципального района 15.01.2010 . № 11 | То же |
| Районная целевая программа «Дети Кеми и района» на 2010-2012 гг. | Администрация Кемского муниципального района 31.03.2010 г. № 194 | То же |
| Программа приватизации муниципального имущества Кемского городского поселения на 2010 г. | Администрация Кемского городского поселения от 25.02.2010 г. № 5-2/27 | То же |
| Программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Кемского городского поселения на 2010 г. | Совет Кемского городского поселения 01.07.2010 г. № 9-2/62 | То же |
| Программы социально-экономического развития Республики Карелия |  |  |
| «Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 г.» | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 22.06.2010 г. № 271р-П | Схема терри-ториального планирования Кемского муниципального района |
| «Программа перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2015 г.» | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 22.06.2010 г. № 271р-П | Схема терри-ториального планирования Республики Карелия |
| «Основные направления инвестиционной политики Правительства Республики Карелия на 2011 – 2015 гг.» | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 21.04.2011 г. № 185р-П | Непосредственно |
| Региональная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 г.» | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 25.09.2006 г. № 284р-П | Схема терри-ториального планирования Кемского муниципального района |
| Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Республике Карелия» на 2011 – 2015 гг. | Постановление Правительства Республики Карелия от 13.12.2010 г. № 294-П | Схема терри-ториального планирования Республики Карелия |
| Региональная целевая программа «Улучшение демографической ситуации Республики Карелия на период 2008 - 2010 гг. и до 2015 г.» | Постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 17.04.2008 г. № 857-IV ЗС | Схема терри-ториального планирования Кемского муниципального района |
| «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011 - 2017 гг. | Постановление Правительства Республики Карелия от 14.06.2011 г. № 138-П | Непосредственно |
| Республиканская целевая программа «Экология и природные ресурсы Республики Карелия» на 2004 - 2010 гг. | Постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 19.05.2004 г. № 1169-III ЗС | Схема терри-ториального планирования Кемского муниципального района |
| Региональная целевая программа «Развитие сферы культуры в Республике Карелия до 2012 г.» | Постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 09.11.2006 г. № 49-IV ЗС | То же |
| Республиканская целевая программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Карелия на 2004 - 2010 гг.» | Постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 21.10.2004 г. № 1420-III ЗС | То же |
| Республиканская целевая программа «Освоение недр и развитие горнопромышленного комплекса Республики Карелия на 2000 - 2002 - 2010 гг.» | Постановление Правительства Республики Карелия от 15.09.2000 г. № 260-П | То же |
| Отраслевая целевая программа «Развитие образования в Республике Карелия в 2008 - 2010 гг.» | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 08.09.2007 г. № 331р-П | То же |
| Отраслевая целевая программа «Развитие индивидуального жилищного строительства в Республике Карелия» на 2008 - 2010 гг. | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 30.06.2008 г. № 281р-П | То же |
| Республиканская целевая программа «Развитие территориальной системы оповещения населения Республики Карелия на 2006 - 2010 гг.» | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 29.11.2005 г. № 351р-П | То же |
| Республиканская целевая программа «Жилище» на 2004 - 2010 гг. | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 01.07.2003 г. № 262р-П | То же |
| Региональная целевая программа «Развитие кадрового потенциала Республики Карелия» на период 2008 - 2012 гг. | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 01.04.2008 г. № 142р-П | То же |
| Республиканская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Республике Карелия на 2006 - 2010 гг.» | О республиканской целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Республике Карелия на 2006-2010 гг.» | То же |
| Региональная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов в Республике Карелия» на 2008 - 2011 гг. | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 30.01.2008 г. № 44р-П | То же |
| Региональная целевая программа профилактики правонарушений в Республике Карелия на 2006 - 2010 гг. | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 01.03.2006 г. № 54р-П | То же |
| Республиканская целевая программа «Государственная поддержка карельского, вепсского и финского языков в Республике Карелия на 2006 - 2010 гг.» | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 17.05.2005 г. № 133р-П | То же |
| Региональная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия» на 2006 - 2010 гг. | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 28.11.2005 г. № 346р-П | То же |
| Региональная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Республики Карелия на период до 2012 г.» | Постановление Правительства Республики Карелия от 11.03.2009 г. № 42-П | То же |
| Республиканская целевая программа «Сохранение генофонда карельской березы и воспроизводство ее ресурсов на территории Республики Карелия на 2008 - 2015 гг.» | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 30.09.2008 г. № 387р-П | То же |
| Республиканская целевая программа «Здоровый образ жизни» на период 2005 - 2007 гг. и до 2010 г. | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 01.06.2005 г. № 159р-П | То же |
| Региональная целевая программа «Развитие туризма в Республике Карелия на период до 2010 г.» | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 12.11.2007 г. № 395р-П | То же |
| Региональная целевая программа «Радиационная безопасность населения и территории Республики Карелия на 2008 - 2011 гг.» | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 10.05.2007 г. № 170р-П | То же |
| Региональная целевая программа «Гармонизация национальных и конфессиональных отношений, формирование гражданского согласия в Республике Карелия на 2007 - 2011 гг.» | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 25.01.2007 г. № 22р-П | То же |

Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на территорию поселения, приведен в Таблице 1.2.

Перечень документов территориального планирования, 
действие которых распространяется на территорию поселения

Таблица 1.2.

| Наименование | Реквизиты утверждения | Учет в генеральном плане Кемского городского поселения |
| --- | --- | --- |
| «Схема территориального планирования Республики Карелия» | Постановление Правительства Республики Карелия от 22.03.2012 г. № 89-П | Непосредственно |
| «Схема территориального планирования Кемского муниципального района» | ЦНИП градостроительства РААСН | Непосредственно |

Перечень нормативов градостроительного проектирования, действие которых распространяется на территорию поселения, приведен в Таблице 1.3.

Перечень
нормативов градостроительного проектирования, 
действие которых распространяется на территорию
Кемского городского поселения

Таблица 1.3.

| Наименование | Реквизиты утверждения | Учет в генеральном плане Кемского городского поселения |
| --- | --- | --- |
| Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Карелия «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия» | Постановление Правительства Республики Карелия от 07.10.2008 № 210-П | Непосредственно. |

# Обоснование размещения объектов местного значения

## Анализ использования территорий поселения

### Расселение

Показатели, характеризующие расположение поселения, приведены в Таблицах 1. и 2.1.1.

Показатели, характеризующие расположение поселения

Таблица 2.1.1.

| Расположение поселения | Юго-восточная часть Кемского муниципального района, на берегу Белого моря, в месте впадения в него р. Кемь. Между: - 64°51' и 65°00' с.ш. - 34°09 и' 34°43' в.д. Протяженность: - широтная –26,5 км - меридиональная –19,5 км |
| --- | --- |
| Естественная ось расселения | Река Кемь |
| Транспортные оси расселения | Автомобильное шоссе «Шоссе 1 мая» (Рабочеостровск – Автомагистраль Р-21 «Кола») |
| Смежество | Север, северо-восток – Куземское сельское поселение, Восток – Рабочеостровское сельское поселение, Юг – Сосновецкое сельское поселение Беломорского муниципального района, Юго-Запад – Кривопорожское сельское поселение. |
| Границы поселения | Установлены и утверждены – Законом Республики Карелия от 01.11.2004 № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» Отображены – на Схеме территориального планирования Республики Карелия и Схеме территориального планирования Кемского района |
| Границы населенных пунктов | Отображены – на Картах-схемах кадастрового деления Не утверждены |
| Компактность расселения | Расселение компактное. Большая часть населения проживает в восточной части Кемского городского поселения, на северном берегу реки Кемь. Более 90% населения проживает в городе Кемь. Основная зона градостроительной активности «Центральная» с центром в г. Кемь. |
| *Площадь застроенных земель | 1107 га |
| *Площадь сельхозугодий | 140 га |

*Паспорт муниципального образования Кемский муниципальный район за2006-2011 гг. Росстат, 2011 г.

Характеристики расселения приведены в Таблицах 2. и 2.1.2.

Характеристики расселения

Таблица 2.1.2.

| Наименование населенного пункта | Расположение | Расстояние от администра-тивного центра поселения, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Кемь | Центр Кемского городского поселения, в устье р. Кемь | - | 2098 |
| Вочаж | На западе Кемского городского поселения, на северо востоке от Подужемской ГЭС | 17 | 2,2 |
| 6 км дороги Кемь - Калевала | На юге западе Кемского городского поселения, в 6 км к югу от г. Кемь по шоссе «1 мая». | 6 | 4,2 |
| 14 км дороги Кемь – Калевала | На юге западе Кемского городского поселения, на берегу р. Кемь, в14 км к югу от г. Кемь по шоссе «1 мая». | 14 | 25 |
| Основание Источник | Схема территориального планирования Кемского района | Собственные измерения |  |

### Географические характеристики местоположения поселения

Поселение расположено в пределах Прибеломорской низменности (самой низменной части Карелии).

Поверхность равнины плоская, интенсивно заболоченная, с преобладающими абсолютными отметками 40-60. Среди плоской равнины встречаются одиночные холмы - выходы кристаллических пород на поверхность. Абсолютные высоты вершин холмов не превышают 100 м, их превышение над равниной до 10-60 м.

Главная река поселения – река Кемь. Длина реки – 191 км; площадь бассейна – 27700 кв. км; ширина в устье – более 200 м, глубина – редко более 3 м. Впадает в пролив Западная Соловецкая Салма Белого моря двумя рукавами. Судоходна от устья до города Кемь.

Питание реки дождевое и снеговое. Среднегодовой расход воды в 18 км от устья 275 м³/сек. Замерзает обычно в ноябре, вскрывается в первой половине мая.

Побережье Белого моря сильно изрезано, изобилует многочисленными мысами, губами и островами.

Рельеф сложный, значительная заболоченность, заторфованность и пересеченность местности.

Климат поселения морской. Преобладание воздушных масс с Атлантики обуславливает продолжительную мягкую зиму, короткое прохладное лето и неустойчивый характер погоды. Характерным для этой местности является значительная облачность и частое выпадение осадков в течение всего года.

Климатические особенности не вызывают ограничений для строительства и хозяйственного освоения.

Показатели средней месячной температуры воздуха и норма осадков приведены в Таблице 2.1.3.

Средняя месячная температура воздуха и норма осадков

Таблица 2.1.3.

| Показатель | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  |
| Средняя максимальная температура, °С | −7,4 | −7,6 | −2,9 | 2,6 | 8,6 | 14,8 | 17,8 | 16,6 | 11,5 | 4,6 | −0,6 | −4,5 | 4,4 |
| Средняя минимальная температура, °С | −14,6 | −14,7 | -11 | −4,5 | 1,1 | 7 | 10,5 | 9,8 | 5,5 | 0 | −5,5 | −10,8 | -2,2 |
| Норма осадков, мм | 17,8 | 13,4 | 16 | 20,2 | 33,6 | 50,2 | 49,8 | 59,1 | 54,2 | 44,6 | 29,7 | 22,8 | 410,3 |

Оценка параметров климата поселения выполнена по данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для г. Кемь.

Среднемесячные и среднегодовая температуры воздуха приведены в Таблице 2.1.4.

Среднемесячные и среднегодовая температуры воздуха, °С

Таблица 2.1.4.

| Поселение, населенный пункт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кемское поселение | -10,6 | -10,8 | -6,9 | -1,0 | 4,5 | 10,5 | 13,8 | 13,1 | 8,4 | 2,2 | -2,8 | -7,1 | 1,1 |

Самый теплый месяц – июль.

Самый холодный месяц – февраль.

Климатические параметры холодного и теплого периода года приведены в Таблице 2.1.5. и Таблице 2.1.6.

Климатические параметры холодного периода года

Таблица 2.1.5.

| Климатическая характеристика |  |  |  | Кемское поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  |  | 0,98 | -35 |
|  |  |  | 0,92 | -32 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  |  | 0,98 | -29 |
|  |  |  | 0,92 | -27 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью |  |  | 0,94 | -16 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, °С |  |  |  | -40 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С |  |  |  | 7,1 |
| Период со средней суточной температурой воздуха свыше | менее 0°С | Продолжительность, сут, |  | 174 |
|  |  | Средняя температура воздуха, °С, |  | -6,6 |
|  | менее 8°С | Продолжительность, сут, |  | 258 |
|  |  | Средняя температура воздуха, °С, |  | -3,2 |
|  | менее 10°С | Продолжительность, сут, |  | 281 |
|  |  | Средняя температура воздуха, °С, |  | -2,2 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % |  |  |  | 86 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее холодного месяца, %. |  |  |  | 81 |
| Кол-во осадков за период с ноября по март, мм |  |  |  | 116 |
| Преобладающее направление ветра за период с декабря по февраль |  |  |  | З |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с |  |  |  | 5,7 |
| Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха свыше 8 °С |  |  |  | 5,1 |

Климатические параметры теплого периода года

Таблица 2.1.6.

| Климатическая характеристика |  | Кемское поселение |
| --- | --- | --- |
| Барометрическое давление, гПа |  | 1010 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью | 0,95 | 16,8 |
|  | 0,98 | 21,9 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С |  | 17,8 |
| Абсолютная средняя максимальная температура воздуха, °С |  | 32 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С |  | 7,3 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %. |  | 77 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, %. |  | 69 |
| Кол-во осадков за период с апреля по ноябрь, мм |  | 332 |
| Суточный максимум осадков, мм |  | 40 |
| Преобладающее направление ветра за период с июня по август |  | С |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |  | 4,1 |

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне II А.

Показатели климата по агроклиматическому районированию приведены в Таблице 2.1.7.

Показатели климата по агроклиматическому районированию

Таблица 2.1.7.

| Агроклиматический район | I |
| --- | --- |
| Количество дней со среднесуточной температурой воздуха выше 10 °С | 70 – 85 |
| Теплообеспеченность вегетационного периода, °С | 850 – 1150 |
| Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха 10 °С | -30 – -40 |
| Количество осадков за период с температурой воздуха выше 10 °С , мм | 120 – 160 |
| Гидротермический коэффициент | 1,3 – 1,5 |
| Продолжительность безморозного периода, дней | Более 70 |

Наличие территорий с аномальным радиационным фоном на территории поселения Схемами территориального планирования Республики Карелия и Кемского района не установлено.

Аномальные превышения фоновых значений мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на территории (согласно Докладу Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия об экологической ситуации в Республике Карелия в 2010 году) не отмечались.

Оценка естественного радиационного фона поселения в выполнена по данным ГУ «Санкт-Петербургский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями»  для близлежащих точек наблюдения (с. Колежма Беломорский район, оз. Энгозеро Лоухский район), географические координаты которых и их расстояние до административного центра поселения приведены в Таблице 2.1.8.

К оценке естественного радиационного фона

Таблица 2.1.8.

| Населенный пункт | п. Колежма Юг | п. Энгозеро Север | Кемское городское поселение |
| --- | --- | --- | --- |
| Географические координаты: Северная широта Восточная долгота | 64°14' 35°52' | 65°47' 33°56'' | 64°57'' 34°35' |
| Удаление, км | 87 | 52 | - |
| Радиационный фон мкР/ч | 9 | 11 | 10 (оценка) |

### Водные объекты

Перечень значительных водных объектов на территории поселения и их характеристики приведены в Таблице 2.1.9.

Перечень наиболее крупных водных объектов на территории поселения
и их характеристики

Таблица 2.1.9.

| Наименование водного объекта | Общее описание | Протя-женность, км |
| --- | --- | --- |
| Белое море | Внутренние воды Российской Федерации. Площадь поверхности — 90 тыс. кВ. км Глубина: наибольшая — 340 м; средняя — 67 м | - |
| Путкинское | Образовано плотиной Путкинской ГЭС на р. Кемь. Площадь поверхности — 5,9 кв. км | - |
| Подужемское | Образовано плотиной Подужемской ГЭС на р. Кемь. Площадь поверхности — 10,7 кв. км | - |
| р. Кемь | Вытекает из озера Нижнее Куйто (Нижний Кунто, Ниж. Кунтозеро), впадает в Белое море, восточнее г. Кемь | 191 |
| р. Пуэта | Вытекает в 9 км западнее г. Кемь, впадает в р. Кемь в районе г. Кемь | 13 |
| р. Левис | Вытекает из озера Малое Кривое, впадает в р. Кемь в 21 км от устья р. Кемь | 19 |
| Лукьянов ручей | Впадает в р. Кемь в районе восточной окраины г. Кемь | 10,5 |
| Фомин ручей | Вытекает в 5 км южнее п. 14 км дороги Кемь – Калевала | 9,5 |
| ручьи | - | до 10 км |
| ручьи | - | свыше 10 км |

### Полезные ископаемые

Перечень месторождений полезных ископаемых на территории поселения и их использование (согласно данным Управления по недропользованию по Республике Карелия) приведены в Таблице 2.1.10.

Перечень месторождений полезных ископаемых на территории поселения 
и их использование

Таблица 2.1.10.

| Обоз-наче-ние | Наимено-вание Паспорт | Основное полезное ископаемое Основное применение | Местонахождение с.ш.-в.д. | Степень промышлен-ного освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МИ1 | Кемское ГКМ-1147 | Глина кирпично-черепичное сырье | В 0,8 км на запад от линии Октябрьской железной дороги, на левом берегу р. Кемь, возле Ондагэсстроя. Район экономически освоен. 64°57' - 34°32' | Утратившее промышлен-ное значение |
| МИ2 | 6-й километр ГКМ-52237 | Амфиболиты | В 4 км к юго-западу от станции Кемь Октябрьской железной дороги, в квартале 116 Кемского КЛПХ Район экономически освоен 64°56' - 34°29' | Добыча |
| МИ3 | Большой мох Кадастровый номер № 60 | Торф | В 2 км на юг от г. Кемь, в 1,9 км на Юг от железнодорожной станции Кемь, На территории Кемского городского поселения попадает западная и центральная части месторождения Район экономически освоен слабо | Поисковые работы |
| МИ4 | У Падуна Кадастровый номер №61 |  | В 11 км на северо-запад от железнодорожной станции Шуерецкая, в 21 км на юго-запад от станции Латушка На территории Кемского городского поселения попадают только северо-восточная часть месторождения Район экономически освоен слабо | Поисковые работы |

### Особо охраняемые природные территории

В границах Кемского городского поселения, особо охраняемые природные территории регионального значения отсутствуют. (Письмо «Министерства по природоведению и экологии Республики Карелия» от 03.10.2011 № 7190).

Восточная часть территории поселения входит в состав историко-культурной территории «Поморье» - места, связанные с распространением культуры субэтносов «русские и карельские поморы»

### Землепользование

Перечень основных видов использования земельных ресурсов поселения (согласно Схеме территориального планирования Кемского района и Карт-схем населенных пунктов Росрегистрации) приведен в Таблице 2.1.11.

Перечень основных видов использования земельных ресурсов

Таблица 2.1.11.

| Обоз-наче-ние | Наименование | Характеристика использования территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельско-хозяйственное использование | Деятельность, связанная с производством сельскохозяйственной продукции и ее первичной переработкой |  |
| 102 | Растение-водство | Обработка пашни (паров) для производства сельскохозяйственной продукции. Деятельность по мелиорации земель. | у п. 6-ой км у п. Вочаж |
| 103 | Животновод-ство | Содержание и разведение сельскохозяйственных животных. | г. Кемь |
| 106 | Огородни-чество | Выращивание цветов, ягод, овощей, корнеплодов, ягодных кустарников, в том числе в порядке ведения огородничества некоммерческими объединениями граждан и личного подсобного хозяйства на полевых участках, строительство и размещение временных сооружений, не являющихся объектами недвижимости; деятельность по мелиорации земель для названных целей | На территории поселения, в том числе в населенных пунктах |
| 107 | Рыбоводство | Строительство и размещение гидротехнических сооружений, строительство и размещение водоемов с целью разведения рыбы или водоплавающей птицы | На р. Кемь у п. 6-ой км |
| 108 | Садоводство | Выращивание плодовых деревьев, в том числе в порядке ведения садоводства некоммерческими объединениями граждан, строительство временных сооружений, обеспечивающих ведение садоводства. Выращивание лесных плодовых, ягодных и декоративных растений; выращивание лекарственных растений; мелиорация земель для названных целей | у п. 14-ый км у п. Вочаж |
| 2 | Размещение жилой застройки | Строительство, реконструкция и эксплуатация жилых помещений различного вида. | В населенных пунктах |
| 202 204 | Малоэтажная жилая застройка Малоэтажная совмещенная жилая застройка | Строительство, реконструкция и эксплуатация отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более трех, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, предназначенных для круглогодичного проживания одной семьи. Выращивание плодовых, ягодных, декоративных растений, ягодных, овощных культур; строительство и размещение гаражей для личного транспорта; строительство и размещение подсобных строений, сооружений | То же |
| 203 | Личное подсобное хозяйство | То же, но с содержанием и разведением сельскохозяйственных животных. | То же |
| 206 | Среднеэтажная жилая застройка | Строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов, предназначенных для проживания нескольких семей, высотой не более пяти этажей, состоящих не менее чем из трех квартир; выращивание плодовых, ягодных, декоративных растений, ягодных, овощных культур; размещение спортивных сооружений и детских игровых площадок. строительство и эксплуатация подземных гаражей и наземных автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки в отдельных помещениях многоквартирного дома. | г. Кемь п. 14-ый км |
| 207 | Многоэтажная жилая застройка | Строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов, предназначенных для проживания нескольких семей, высотой не менее шести этажей, состоящих не менее чем из двадцати квартир; размещение спортивных сооружений и детских игровых площадок; строительство и эксплуатация подземных гаражей и наземных автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки в отдельных помещениях многоквартирного дома | г. Кемь |
| 3 | Размещение общественной застройки | Строительство, размещение и эксплуатация зданий в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и культурных потребностей человека | В населенных пунктах |
| 302 | Коммунальное облуживание | Строительство, размещение и эксплуатация зданий, строений, сооружений в целях обеспечения граждан и организаций коммунальными услугами (в том числе: водоснабжение, теплоснабжение, электро- и газоснабжение, предоставления услуг связи, устройства канализации | То же |
| 304 | Социальное обслуживание | Строительство и эксплуатация зданий, сооружений, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи | г. Кемь |
| 305 | Здраво-охранение | Строительство, размещение и эксплуатация зданий, сооружений, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи | г. Кемь |
| 306 | Образование и просвещение | Строительство и эксплуатация зданий, сооружений, предназначенных для воспитания, образования и просвещения: детские ясли, детские сады и иные учреждения дошкольного образования; школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи и иные учреждения начального, среднего общего и среднего специального образования; художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, и иные учреждения специального образования. | г. Кемь п. 14-ый км |
| 307 | Культура | Строительство, размещение и эксплуатация зданий и сооружений, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, цирков; устройство площадей для празднеств и гуляний | То же |
| 308 | Объектов религиозного назначения | Строительство, размещение и эксплуатация зданий, сооружений, предназначенных для отправления религиозных обрядов; постоянного проживания лиц, занимающихся религиозной деятельностью, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности | г. Кемь |
| 309 | Объектов общественного управления | Строительство и эксплуатация зданий, сооружений, предназначенных для размещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также предприятий или учреждений, обеспечивающих их деятельность | То же |
| 4 | Размещение деловой застройки | Строительство и эксплуатация зданий, сооружений в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной деятельностью | В населенных пунктах |
| 404 | Рынки | Строительство, размещение и эксплуатация зданий и сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной розничной торговли (ярмарка, ярмарка–выставка, рынок, базар и т.п.); строительство и эксплуатация гаражей и (или) парковок для размещения автомобилей сотрудников и посетителей рынка | г. Кемь |
| 405 | Магазины | Строительство и эксплуатация зданий, предназначенных для продажи товаров и оказания услуг, торговая площадь которых не более 3000 кв. м; строительство и эксплуатация гаражей и (или) парковок для размещения автомобилей сотрудников и посетителей магазина | То же |
| 408 | Гостиничное обслуживание | Строительство и эксплуатация гостиниц, доходных домов, пансионатов, домов отдыха, санаториев, не оказывающих услуг по лечению, и других зданий, используемых с целью получения прибыли от предоставления жилого помещения для временного проживания в них граждан | г. Кемь |
| 410 | Обслуживание автотранспорта | Строительство и эксплуатация постоянных или временных гаражей, стоянок для размещения автотранспорта; строительство и эксплуатация автозаправочных станций (бензиновых, газовых и др.), строительство и эксплуатация магазинов сопутствующей торговли; строительство и эксплуатация моек автотранспортных средств; строительство и эксплуатация станций технического обслуживания автомобилей. | г. Кемь у автомобильной дороги Р-21 «Кола» |
| 5 | Отдых (рекреацион-ное назначение) | Обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха, пикников, охоты, рыбалки и занятие названной деятельностью | В населенных пунктах и на территории |
| 502 | Спорт | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, предназначенных для занятия спортом; устройство площадок для занятия спортом, в том числе водными видами спорта (здания и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря, причалы и пр.) | г. Кемь |
| 503 | Прогулки | Размещение и содержание прогулочных зон и зон отдыха в городских лесах, скверах, парках, лесах; обустройство мест для купаний и лодочных прогулок; обустройство мест для пикников | То же |
| 601 | Производственная деятельность | Строительство и эксплуатация зданий и (или) сооружений в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом | В населенных пунктах и на территории |
| 602 | Недро-пользование | Добыча недр открытым и закрытым способами; строительство и эксплуатация зданий и (или) сооружений, в целях добычи недр; строительство и эксплуатация зданий и сооружений, предназначенных для проживания в них сотрудников; строительство зданий и сооружений, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке | Карьеры в г. Кемь и у п. 6-ой км и к западу от г. Кемь |
| 604 | Легкая и пищевая промышлен-ность | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, предназначенных для производства тканей, одежды, электрических, скобяных бытовых товаров, а также иных бытовых товаров; строительство и эксплуатация объектов пищевой промышленности | г. Кемь |
| 607 | Энергетика | Строительство и эксплуатация гидроэлектростанций, и других электростанций, строительство обслуживающих и вспомогательных для электростанции сооружений; строительство и эксплуатация объектов электросетевого хозяйства | ГЭС-9 «Путкинская» ГЭС-10 «Подужемская» Трассы ЛЭП |
| 609 | Склады | Строительство и эксплуатация сооружений для временного хранения, распределения и перевалки грузов: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки; нефтехранилища и нефтеналивные станции; газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции; элеваторы и продовольственные склады | г. Кемь |
| 7 | Транспорт | Строительство, содержание и использование различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для передачи веществ на расстояние (газопроводы, нефтепроводы, водопроводы и тому подобное) | В населенных пунктах и на территории |
| 702 | Железнодорожный транспорт | Строительство, эксплуатация и ремонт железнодорожных путей; строительство и эксплуатация, зданий и сооружений, необходимых для обеспечения железнодорожного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, погрузочных площадок и складов | Участки Октябрьской железной дороги, в том числе, на территории г. Кемь |
| 703 | Автомобиль-ный транспорт | Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог; строительство и эксплуатации, зданий и сооружений, необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания, а также объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для некоммерческих стоянок автомобильного транспорта | В населенных пунктах и на территории |
| 705 | Воздушный транспорт | Строительство и эксплуатация аэродромов, взлетно-посадочных полос; прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов; аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности | у п. Вочаж |
| 807 | Внутреннего правопорядка | Строительство и эксплуатация зданий сооружений, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, и спасательных служб; строительство и содержание объектов гражданской обороны. | г. Кемь |
| 905 | Исторические | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия; достопримечательных мест; мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел; недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия; ведение хозяйственной деятельности, являющейся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственной деятельности, обеспечивающей познавательный туризм | У п. Гайжево исторический центр г. Кемь 21 км к западу от г.Кемь |
| 10 | Лесо-пользование | Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов | На территории поселения |
| 11 | Водополь-зование | Деятельность, связанная с изъятием или использованием водных ресурсов, и их охрана | На территории поселения |
| 1103 | Водохрани-лища | Строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений и т.п.) | ГЭС-9 «Путкинская» ГЭС-10 «Подужемская» |
| 1104 | Водные объекты общего пользования | Водопользование, осуществляемое гражданами для личных нужд, а также, забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой | На территории поселения |
| 12 | Специальное использование | Размещение действующих кладбищ, крематориев, скотомогильников, захоронения отходов промышленного производства, законсервированные земли | Свалка в г. Кемь Свалка к северо-западу от г. Кемь |

### Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), размещающихся на территории поселения приведен в Таблице 2.1.12.

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся на территории поселения

Таблица 2.1.12.

| Обоз-наче-ние | Ста-тус | Наименование | Дати-ровка | Местонахождение объекта (адрес) | Основание Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты архитектуры |  |  |  |  |  |
| НА1 | Ф | Успенский собор | 1714 г. | г. Кемь, Вицупа ул. | (1) |
| НА2 | Ф | Часовня Успенского собора | ХVII век | г. Кемь, Ленина ул. 12 | (1) |
| НА3 | Р | Собор Благовещенский | 1882-1904 гг. | г. Кемь, Ленина ул., 14 | (1) |
| НА4 | Р | Дом жилой Строгальщиковых | 192 г. | г. Кемь, Советская ул., 8 | (1) |
| НА5 | Р | Дом жилой Павлова | 1901 г. | г. Кемь, Ленина ул., 4 | (1) |
| НА6 | Р | Дом жилой Нисваволь | 1930 г. | г. Кемь, Большой Пудас ул., 12 | (1) |
| НА7 | Р | Дом жилой Карпова | 1927 г. | г. Кемь, Советская ул., 5/18 (Вицупа ул.) | (1) |
| НА8 | Р | Дом жилой Даниловой | 1922-1925 гг. | г. Кемь, Мельничная ул., 4 | (1) |
| НА9 | В | Дом жилой Федотовых | 1887-1896 гг. | г. Кемь, Комсомольская ул., 11 | (1) |
| НА10 | В | Дом жилой Антонюк | 1900 г. | г. Кемь, Комсомольская ул., 19 | (1) |
| НА11 | В | Двор-сеновал с хлевом Федотовой | 1910 г. | г. Кемь, Морская ул., 1 | (1) |
| НА12 | В | Дом жилой Костина | Первая половина ХIХ века | г. Кемь, Каменева ул., 6-б/1, Карельская ул. | (1) |
| НА13 | В | Кладбище старое | конец ХIХ - начало ХХ века | г. Кемь, Береговая ул. | (1) |
| НА14 | В | Дом жилой Степанова | 1928 г. | г. Кемь, Ленина ул., 34/1, Слободская ул. | (1) |
| НА15 | В | Намогильник-«домик» | конец ХIХ века | г. Кемь, д. Гайжево, Речная ул., у д. 17 | (1) |
| НА16 | В | Дом жилой Куликовской | 1927 г. | г. Кемь, Ленина ул., 55 | (1) |
| НА17 | В | Хлев двухкамерный с сеновалом | конец ХIХ - начало ХХ века | г. Кемь, Ленина ул., 69 | (1) |
| НА18 | В | Дом жилой Дружининой | 1930 г. | г. Кемь, Ленина ул., 73 | (1) |
| НА19 | В | Дом жилой Шагаевой | 1852 г. | г. Кемь, Некрасова ул., 12 | (1) |
| НА20 | В | Придорожный крест | конец ХIХ - начало ХХ ввека | г. Кемь, д. Верховье, (перед д.16) | (1) |
| НА21 | В | Поклонный крест | конец ХIХ века | г. Кемь, д. Гайжево, Речная ул., (у д. 17) | (1) |
| Объекты истории |  |  |  |  |  |
| НИ1 | Р | Памятное место, где в 1918 г.были расстреляны интервентами члены Кемского уездного совета. | 1918 г. | г. Кемь, Ленина ул., 12 | (1) |
| НИ2 | Р | Здание казначейства, построенное в ХYШ веке - первое кирпичное здание города | ХVII век | г. Кемь, Вицупа ул., 12 | (1) |
| НИ3 | Р | Братская могила, в которой захоронены подполковник Беленький И.И. и подполковник Горбачев П.И., погибшие в годы Великой Отечественной войны | 1942-1943 гг. | г. Кемь, Жертв Революции ул. | (1) |
| НИ4 | Р | Памятное место, где в апреле 1918 г.находился рубеж обороны города и были остановлены белофинские войска | апрель 1918 г. | 3 км от г. Кемь по шоссе Кемь-Калевала | (1) |
| НИ5 | Р | Братская могила членов Кемского уездного Совета, расстрелянных интервентами в 1918 г., могилы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны | 1941-1945 гг. | г. Кемь, Жертв Революции ул. | (1) |
| НИ6 | Р | Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны | 1941-1945 гг. | г. Кемь, городское кладбище | (1) |
|  | Р | Могила красногвардейца Михаила Федотовича Степанова, погибшего под Кемью в боях с белофиннами | апрель 1918 г. |  | (1) |
|  | Р | Могила Мартынова Антона Михайловича, комиссара 88-й дивизии | 1901-1941 гг. |  | (1) |
| НИ7 | Р | Место, где находилась Кемская крепость | ХVII век | г. Кемь, о. Иоана Предтечи | (1) |
| НИ8 | Р | Могила летчика П.П. Цесаркина | 15.06.1942 г. | г. Кемь, 14-й км, гражданское кладбище | (1) |
| НИ9 | Р | Могила командира авиаполка Л.П. Юрьева | 7.07.1942 г. | г. Кемь, 14-й км, гражданское кладбище | (1) |
| Объекты искусства |  |  |  |  |  |
| НС1 | Р | Памятник В.А. Минину | 1900-1918 гг. (уста-новлен в 1961 г.) | г. Кемь, Пролетарский пр. | (1) |
| Объекты археологии |  |  |  |  |  |
| НД1 | Р | Селище «Гайжево» | ХVII век | г. Кемь, на окраине п. Гайжево | (1) |
|  | Р | Стоянки «Гайжево I – VI» | IV тыс. л. д н.э. | г. Кемь, на окраине п. Гайжево | (1) |
| НД2 | Р | Стоянка на острове Иоана Предтечи | I тыс. л. до н.э. - середина II тыс.л. н.э. | исторический центр г. Кемь, о. Иоана Предтечи на р. Кемь | (1) |
| НД3 | Р | Селище «Лепостров (Верховье)» | ХVII век | исторический центр г. Кемь, о. Лепостров на р. Кемь | (1) |
| НД4 | Р | Селище «Лепостров» (у карьера) | ХVII век | исторический центр г. Кемь, в южной части о. Лепостров | (1) |
| НД5 | Р | Селище «Лепостров I» | ХVII век | исторический центр г. Кемь, в восточной части о. Лепостров | (1) |
| НД6 | Р | Стоянка у острова Лепостров | II тыс. л. до н.э. | исторический центр г. Кемь, напротив о. Лепостров | (1) |
| НД7 | Р | Стоянки «Лепостров I-II» | II тыс. л. до н.э. | исторический центр г. Кемь, юго-западная часть о. Лепостров | (1) |
| НД8 |  | Стоянка «Подужемская VI» | VII-VI тыс. л. до н.э. | в 21 км западнее г. Кемь, в 650 м от левого берега р. Кемь | (1) |
| НД9 | В | Стоянка «Подужемская VI» | VI тыс. л. до н.э. | в 21 км западнее г. Кемь, в 220 м от левого берега р. Кемь | (1) |
| НД10 | В | Стоянка «Подужемская VII» |  |  | (1) |
| НД11 | В | Стоянка «Подужемская VIII» |  | в 21 км к западу от г. Кемь, в 1,7 км к западу от пересечения автодорог Р-21 «Кола» и Калевала-Кемь, в 1,1 км к северу от левого берега р. Кемь | (1) |
| НД12 | В | Стоянка «Подужемская IX» | VII-VI тыс. л. до н.э. | В 21 км к западу от г. Кемь, в 9,4 км к северо-западу от Подужемской ГЭС, в 25 м к югу от автодороги Калевала-Кемь | (1) |
| НД13 | Р | Стоянка «Кемь II» | II-I тыс. л до н.э. | в южной части г. Кемь | (1) |

Примечание

Статус:

- Ф – объект федерального значения;

- Р – объект регионального и местного значения;

- В – выявленный объект.

Основание (Источник):

- (1) – Cписок объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Кемского муниципального района по состоянию на 01.01.2011 г.(по данным ГУ Республики Карелия «Республиканский центр по государственной охране объектов культурного наследия»);

Для объектов культурного наследия, являющихся памятниками археологии, установлены зоны охраны согласно Проекту зон охраны памятников археологии Кемского района, утвержденному Распоряжением Председателя правительства Республики Карелия от 24 декабря 1998 г., № 842-р.

### Транспортная инфраструктура

Транспорт общего пользования на территории поселения представлен следующими видами:

- автомобильный;

- железнодорожный;

- воздушный.

Автомобильный транспорт общего пользования

Характеристики автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории поселения приведены в Таблице 2.1.13.

Характеристики автомобильных дорог общего пользования
(линейные объекты)

Таблица 2.1.13.

| Обоз-наче-ние | Наименование автодороги | Протяженность км |  | Техническая категория |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая | В пределах поселения | III | IV |
| ТА0 | Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск (Автомагистраль федерального значения) | 1592 | 12,3 | 12,3 |  |
| ТА1 | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Кемь – Калевала – Лонка (Автомагистраль регионального значения) | 91 | 17,2 |  | 17,2 |
|  | Итого по поселению |  | 29,5 | 12,3 | 17,2 |

Внешнее автобусное сообщение поселения осуществляется от автостанции Кемь в следующих направлениях:

- север – Лоухи, Чупа, Зеленоборский, Кандалакша;

- запад – Костомукша;

- юг – Беломорск, Сегежа, Медвежьегорск, Петрозаводск.

- восток - Рабочеостровск

На территории поселения организовано пригородное автобусное сообщение по следующим маршрутам:

- Кемь – п. 6 км дороги Кемь – Калевала;

- Кемь – п. 14 км дороги Кемь – Калевала;

- Кемь – п. Вочаж;

- Кемь (депо) – Порт;

- Кемь (вокзал) – Порт;

- Кемь – п. Кривой порог;

- Кемь – п. Панозеро.

Остановок общественного транспорта – 35 остановочных пунктов.

В г. Кемь работает такси, осуществляющее перевозки по всему поселению и за его пределами.

Железнодорожный транспорт общего пользования

Железнодорожный транспорт общего пользования на территории поселения обслуживается Петрозаводским отделением Октябрьской железной дороги. По территории поселения проходят железнодорожные ветки федерального значения, характеристики которых приведены в 
Таблице 2.1.14.

Характеристики железных дорог общего пользования
(линейные объекты)

Таблица 2.1.14.

| Обоз-наче-ни | Наименование | Количество путей | Протяженность в пределах поселения, км |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЖ0 | Северный ход Октябрьской железной дороги – Санкт-Петербург – Мурманск (Железная дорога магистральная электрифицированная) | 2 | 6,2 |
| ТЖ1 | Железнодорожная ветка Кемь – Кемь пристань (Железная дорога прочая электрифицированная) | 1 | 8 |
| ТЖ2 | Железнодорожные пути прочие |  |  |

Перечень объектов железнодорожного транспорта, не являющихся линейными, приведен в Таблице 2.1.15.

Перечень объектов железнодорожного транспорта, не являющихся линейными

Таблица 2.1.15.

| Обоз-наче-ни | Наименование Месторасположение | Вид объекта |
| --- | --- | --- |
| ТЖ3 | Депо (г. Кемь, Вокзальная ул. 22) | Ремонтное вагонное депо (Депо железнодорожное) |
| ТЖ4 | Депо (г. Кемь, Гидростроителей ул.) | Вагонное депо (Депо железнодорожное) |
| ТЖ5 | Ремонтное локомотивное депо (г. Кемь, Октябрьская ул., 31) | Ремонтное локомотивное депо (Депо железнодорожное) |
| ТЖ6 | Кемская дистанция пути (г. Кемь, Кирова пр., 5Б) | Кемская дистанция пути |
| ТЖ7 | Кемская дистанция сигнализации и связи (г. Кемь, Пролетарский пр., 79) | Кемская дистанция сигнализации и связи |
| ТЖ8 | Кемская дистанция электроснабжения (г. Кемь, Северная Пуэтная ул., 13) | Кемская дистанция электроснабжения |
| ТЖ9 | Железнодорожный мост | Мост |
| ТЖ10 | Кемская дистанция водоснабжения и водоотведения (г. Кемь, Шоссе 1 мая ул., 6) | Кемская дистанция водоснабжения и водоотведения |
| Раздельные пункты |  |  |
| ТЖ11 | Кемь | Станция железнодорожная узловая (Грузопассажирская 2 класса) |
| Вокзалы |  |  |
| ТЖ12 | Кемь | Вокзал железнодорожный станции Кемь |

Воздушный транспорт

Инфраструктура воздушного транспорта, расположенная на территории поселения, представлена объектами, приведенным в Таблице 2.1.16.

Перечень объектов воздушного транспорта

Таблица 2.1.16.

| Обоз-наче-ни | Наименование | Месторасположение | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- |
| ТС1 | Аэродром | В 15,5 км к западу от г. Кемь по автомобильной дороге Кемь – Калевала - Лонка | Бетон, асфальт |
| ТС2 | Вертолетная площадка | г. Кемь, Рабочеостровское ш. (База авиационной охраны лесов) | Бетонное |
|  |  | Западнее п. 6-ой км (Кемский рыбоводный завод) |  |

### Численность населения

Динамика численности населения поселения принята согласно Схеме территориального планирования Кемского района, и приведена в Таблице 2.1.17.

Динамика численности населения

Таблица 2.1.17.

| Наименование поселений и населенных пунктов | Период (год) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фактически значения | Прогнозные значения |  |
|  | 01.01.2011 г., тыс. чел. | 01.01.2015 г. (прогноз), тыс. чел. | 01.01.2030 г. (прогноз), тыс. чел. |
| г. Кемь | 13,791 | 11,860 | 11,309 |
| п. Вочаж | 0,070 | 0,065 | 0,062 |
| п. 6 км дороги Кемь – Калевала | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| п. 14 км дороги Кемь – Калевала | 0,655 | 0,609 | 0,576 |
| Поселения | 14,518 | 12,536 | 11,949 |

*по данным Схемы территориального планирования Кемского района

### Объекты общественного, делового и рекреационного назначения.

Перечни объектов, размещение которых определило формирование на территории поселения и населенных пунктов общественных, деловых и рекреационных зон приведены в Таблицах:

- коммунальное облуживание – Таблица 2.1.18.;

- бытовое обслуживание – Таблица 2.1.19.;

- социальное обслуживание – Таблица 2.1.20.;

- здравоохранение – Таблица 2.1.21.;

- образование и просвещение – Таблица 2.1.22.;

- культура – Таблица 2.1.23.;

- религиозное назначение – Таблица 2.1.24.;

- общественное управление – Таблица 2.1.25.;

- торговля (торговые центры, рынки и магазины) – Таблица 2.1.26.;

- банковская и страховая деятельность – Таблица 2.1.27.;

- общественное питание – Таблица 2.1.28.;

- гостиничное обслуживание (объекты размещения) – Таблица 2.1.29.;

- обслуживание автотранспорта – Таблица 2.1.30.;

- спорт – Таблица 2.1.31.;

- парки, скверы, сады (прогулки) – Таблица 2.1.32;

- прочие объекты – Таблица 2.1.33.

В Таблицах приняты следующие обозначения:

- Ф – объект федерального значения;

- Р – объект регионального значения;

- М – объект местного значения, уровень района;

- П – объект местного значения, уровень поселения;

- Н – объект местного значения, уровень населенного пункта;

- *объект расположен в жилом здании.

Объекты коммунального обслуживания

Таблица 2.1.18.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ОХ1 | М | Абонентский отдел телефонных сетей | г. Кемь, Мосорина ул., 8 |
| ОХ2 | П | Аварийно-диспетчерская служба предприятия по управлению городским хозяйством | г. Кемь, Пуэтная ул., 1 |
| ОХ3 | П | Муниципальное учреждение по управлению городским хозяйством ООО «Управляющая компания - САС | г. Кемь, Бланки ул., 12 |
| ОХ4 | П | Муниципальное учреждение по водоснабжению и водоотведению |  |
| ОХ5 | П | Кемские коммунальные системы |  |
| ОХ6 | Н | ООО «ЖКХ» |  |
| ОХ7 | Н | Учреждение по теплоснабжению и горячему водоснабжению | г. Кемь, Гидростроителей ул., 36А |
| ОХ8 | М | Учреждение по газоснабжению | г. Кемь, Мосорина ул., 2 |
| ОХ9 | Н | ООО «ПТЭК» Котельные – производство тепловой энергии | г. Кемь, Кирова ул., 5 |
| ОХ10 | Н | Площадка производственного отделения «Северные электрические сети» | г. Кемь, Вокзальная ул., 60 |

Объекты бытового обслуживания

Таблица 2.1.19.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБ1 | М | Банно-прачечный комбинат | г. Кемь, Ленина ул., 2 |
| ОБ2 | Н | Баня | г. Кемь, Бланки ул., 8 |
| ОБ3 | Н |  | г. Кемь, Вокзальная ул. |
| ОБ4 | Н |  | г. Кемь, Заречная ул. |
| ОБ5 | М | Дом быта | г. Кемь, Пролетарский пр., 44 |
| ОБ6 | Н | Парикмахерская | г. Кемь, Пролетарский пр., 70 |
| ОБ7 | П | Баня | п. 14 км |

Объекты социального обслуживания

Таблица 2.1.20.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ОС1 | М | Муниципальное учреждение Кемского МР «Комплексный центр социального обслуживания населения» | г. Кемь, Мосорина ул., 5 |
| ОС2 | М | Муниципальное учреждение Кемского МР «Комплексный центр социального обслуживания населения» (отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями) | г. Кемь, Фрунзе ул., 1-17 |
| ОС3 | М | Муниципальное учреждение Кемского МР «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Кемского района» | г. Кемь, Первомайская ул., 12 |
| ОС4 | М | Школа-интернат | г. Кемь, Школьный переулок, 10 |
| ОС5 | М | Комплексный центр социального обслуживания | г. Кемь, Пролетарский пр., 30 |

Объекты здравоохранения

Таблица 2.1.21.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ОЗ1 | М | Муниципальное учреждение Кемского МР «Центральная районная больница Кемского района Республики Карелия» Поликлиническое отделение Родильное отделение Станция скорой помощи | г. Кемь, Энергетиков ул., 16 |
| ОЗ2 | М | Узловая больница ОАО «РЖД» | г. Кемь, Шоссе 1 мая ул. 9 |
| ОЗ3 | Н | Центр психологического, медицинского сопровождения | г. Кемь, Пролетарский пр., 14 |
| ОЗ4 | Н | Аптека | г. Кемь, Пролетарский пр., 13а |
| ОЗ5 | М | Инфекционное отделение «Центральной районной больницы» | г. Кемь, Фрунзе ул., 6 |

Объекты образования и просвещения

Таблица 2.1.22.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ОП1 | Н | Средняя общеобразовательная школа №1 | г. Кемь, Пролетарский пр., 18 |
| ОП2 | Н | Средняя общеобразовательная школа №2 | г. Кемь, Кирова пл., 6 |
| ОП3 | Н | Средняя общеобразовательная школа №3 | г. Кемь, Октябрьская ул., 1 |
| ОП4 | П | Вечерняя средняя общеобразовательная школа | г. Кемь, Каменева ул., 6 |
| ОП5 | П | Дом детства и юношества г. Кеми | г. Кемь, Пролетарский пр., 38А |
| ОП6 | Н | Детский сад № 6 «Брусничка» | г. Кемь, Пролетарский пр., 40А |
| ОП7 | Н | Детский сад № 2 «Аленушка» | г. Кемь, Мосорина ул., 7а |
| ОП8 | Н | Детский сад № 7 «Теремок» | г. Кемь, Минина ул., 6 |
| ОП9 | М | Детская музыкальная школа | г. Кемь, Пролетарский пр., 68 |
| ОП10 | Н | Детский сад № 15 (ОАО «РЖД») | г. Кемь, Кирова ул., 11 |
| ОП11 | Н | Детский сад № 17 (ОАО «РЖД») | г. Кемь, Свердлова ул., 17 |
| ОП12 | Н | Подужемская средняя общеобразовательная школа (с дошкольными группами) | п. 14 й км |
| ОП13 | М | Организационно-методический центр | г. Кемь, Пролетарский пр., 14 |
| ОП14 | М | Дом детства и юношества | г. Кемь, Пролетарский пр., 55 |
| ОП15 | М | Музыкальная школа, воскресная школа | г. Кемь, Малышева ул., 5 |
| ОП16 | Н | Школа (Бабгубская, с дошкольной группой) | г. Кемь, Ручьевая ул. 1А |

Объекты культуры

Таблица 2.1.23.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК1 | М | Муниципальное учреждение культуры Кемского МР «Кемская межпоселен-ческая районная библиотека» | г. Кемь, Пролетарский проспект ул., 34 |
| ОК2 | М | Муниципальное учреждение «Кемский районный краеведческий музей «Поморье» | г. Кемь, Вицупа ул., 12 |
| ОК3 | Н | Библиотека | г. Кемь, Вицупа ул., 12А |
| ОК4 | П | Клуб | г. Кемь, Набережная ул., (Бабгуба) |
| ОК5 | П |  | г. Кемь, Пролетарский пр., 38А |
| ОК6 | П |  | г. Кемь, Пролетарский пр., 55 |
| ОК7 | П |  | п. 14-ый км |
| ОК8 | М | Клуб (Гайжево) | г. Кемь, Ломоносова ул., 15а |

Объекты религиозного значения

Таблица 2.1.24.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ОЦ1 | М | Успенский собор | г. Кемь, Вицупа ул. |
| ОЦ2 | М | Благовещенский мужской монастырь | г. Кемь, Ленина ул., 12 |
| ОЦ3 | М | Церковь христиан веры евангельской | г. Кемь, Октябрьская ул., 1А |

Объекты общественного управления

Таблица 2.1.25.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ОГ1 | М | Администрация и совет Кемского муниципального района | г. Кемь, Пролетарский пр., 30 |
| ОГ2 | П | Администрация Кемского городского поселения |  |
| ОГ3 | П | Кемское управление по делам молодежи | г. Кемь, Пролетарский пр., 14 |
| ОГ4 | М | Кемский городской суд | Кемь, Бланки ул., 4 |
| ОГ5 | М | Отдел судебных приставов | Кемь, Энергетиков ул., 22 |
| ОГ6 | М | Отдел внутренних дел по Кемскому муниципальному району | г. Кемь, Пролетарский пр., 21 |
| ОГ7 | Р | Линейный ОВД на ст. Кемь | г. Кемь, станция |
| ОГ8 | Н | Участковый пункт охраны общест-венного порядка при Кемском РОВД | г. Кемь, Вицупа ул., 14Б |
| ОГ9 | Р | Пожарная часть № 22 | г. Кемь, Энергетиков ул., 27А |
| ОГ10 | М | Пожарное депо | г. Кемь, Железнодорожная ул., 4а. |
| ОГ11 | М | Спасательный отряд | г. Кемь, Труда ул., 12 |
| ОГ12 | М | Военный комиссариат Кемского района | г. Кемь, Павлика Морозова ул., 10 |
| ОГ13 | М | Муниципальное учреждение Кемского МР «Кемский городской Центр культуры и спорта» | г. Кемь, Пролетарский пр., 38А |
| ОГ14 | М | Муниципальное учреждение Кемского МР «Кемский районный архив» | г. Кемь, Бланки ул., 5 |
| ОГ15 | М | Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Республике Карелия | г. Кемь, Гидростроителей ул., 16а |
| ОГ16 | М | Кемское районное общество инвалидов | г. Кемь, Ленина ул., 3 |
| ОГ17 | М | МУ «Централизованная бухгалтерия» | г. Кемь, Пролетарский пр., 34 |
| ОГ18 | М | Межрайонная уголовно-исполни-тельная инспекция №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия | г. Кемь, Пролетарский пр., 21 |
| ОГ19 | М | Кемское центральное лесничество | г. Кемь, Пролетарский пр., 28 |
| ОГ20 | М | Кемский расчетно-кассовый центр | г. Кемь, Энергетиков ул., 10 |
| ОГ21 | М | Кемское отделение, УФК по Республике Карелия | г. Кемь, Пролетарский пр., 55 |
| ОГ22 | М | Центр занятости населения Кемского района | г. Кемь, Каменева ул., 12 |
| ОГ23 | М | ГУ «Кемская районная станция по борьбе с болезнями животных» (ветеринарные услуги) | г. Кемь, Подужемская ул., 12 |
| ОГ24 | М | Прокуратура | г. Кемь, Бланки ул., 6 |

Объекты торговли и общественного питания, повлиявшие на установление функциональных зон

Таблица 2.1.26.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ДТ1 | П | Объект торговли (площадь участка до 1000 кв. м) | г. Кемь |
| ДТ2 | М | Торговый центр «Услуга» (дом быта) | г. Кемь, Пролетарский пр., 44 |
|  |  | Торговый центр | г. Кемь, Кирова пл., 2 |
|  |  |  | г. Кемь, Ленина ул., 10 |
|  |  |  | г. Кемь, Шоссе 1 мая ул. |
|  |  |  | г. Кемь, Береговая ул. |
|  |  |  | г. Кемь, Пролетарский пр., рядом с д. 12 |
| ДТ3 | М | Рынок | г. Кемь, Пролетарский пр |

Объекты банковской и страховой деятельности, повлиявшие на установление функциональных зон

Таблица 2.1.27.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ДБ1 | М | ОАО «Сбербанк России» Дополнительный офис | г. Кемь, Кирова пл., 3 |
| ДБ2 | М |  | г. Кемь, Пролетарский пр., 17 |
| ДБ3 | М | Российская государственная страховая компания | г. Кемь, Пролетарский пр., 28 |

Объекты общественного питания, повлиявшие на установление функциональных зон

Таблица 2.1.28.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ДП1 | М | Столовая | г. Кемь, Машинистов ул. |
| ДП2 | М | Кафе | г. Кемь, Кирова пл., 7 |
| ДП3 | П | Столовая | г. Кемь, Набережная ул., 11А |

Объекты гостиничного обслуживания (размещения)

Таблица 2.1.29.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ДГ1 | Р | Гостиница «Кузова» (90 мест) | г. Кемь, Фрунзе ул., 1 |
| ДГ2 | М | Гостиница «Гостиница» (10 мест) | г. Кемь, Советская ул., 5 |
| ДГ3 | М | Гостиничный комплекс | г. Кемь, Шоссе 1 мая ул. |
| ДГ4 | М | Гостиница Каскада Кемских ГЭС (одно-, двух- и трехместные номера) | г. Кемь, Энергетиков ул., 17 |
| ДГ5 | М | Общежитие | г. Кемь, Кирова пл., 3 |
| ДГ6 | М |  | г. Кемь, Пролетарский пр, 66 |

*Общая вместимость –около 150 мест (Без общежитий).

Объекты обслуживания автотранспорта

Таблица 2.1.30.

| Обоз-наче-ние | Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ДА0 | П | Гаражи индивидуального автомобильного транспорта | г. Кемь |
| ДА1 | М | АЗС | г. Кемь, Шоссе 1 мая ул. |
| ДА2 | М |  | г. Кемь, Гидростроителей ул. |
| ДА3 | М |  | В 20 км на запад от г. Кемь, на автомобильной дороге Р-21 «Кола» |
| ДА4 | М |  | г. Кемь, Шоссе 1 мая ул. |
| ДА5 | П | Авторемонтная, шиномонтажная мастерская | г. Кемь, Шоссе 1 мая ул. |
| ДА6 | М | Автомобильная мойка |  |
| ДА7 | М | Автозаправочный комплекс | В 1,6 км к югу от ГЭС-9 «Подужемская» на автомобильной дороге Р-21 «Кола» |
| ДА8 | М | АЗС | В 1,7 км к северу от ГЭС-9 «Подужемская» на автомобильной дороге Р-21 «Кола» |

Объекты спорта

Таблица 2.1.31.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| РС1 | М | МОУ ДОД Кемского муниципального района «Детско-юношеская спортивная школа» | г. Кемь, Каменева ул., 20А |
| РС2 | Н | Стадион | г. Кемь, Каменева ул. 17 |
| РС3 | Н |  | г. Кемь, Набережная ул., (рядом с клубом) |
| РС4 | Н | Спортивное ядро школы № 1 | г. Кемь, Пролетарский пр., 18 |
| РС5 | Н | Хоккейная площадка | г. Кемь, Лесная ул. |

Парки, скверы, сады

Таблица 2.1.32.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| РП1 | М | Городской парк | г. Кемь, Береговая ул. |

Прочие объекты общественного и делового назначения

Таблица 2.1.33.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ДО0 | Ф | Городок специалистов | п. 6 км дороги Кемь – Калевала |
| ДО1 | М | Почта России Отделение 186610 | г. Кемь, Пролетарский пр., 27 |
| ДО2 |  | Почта России Отделение 186612 | г. Кемь, Набережная ул., 13 |
| ДО3 |  | Почта России Отделение 186615 | г. Кемь, Кирова пл. 3 |
| ДО4 |  | Отделение связи (размещаемое) | г. Кемь, Железнодорожная ул., 8 а. |
| ДО5 |  | Дом связи | г. Кемь, Пролетарский пр. 79 |
| ДО6 | Ф | Городской узел Федеральной почтовой связи | г. Кемь, Мосорина ул., 8 |
| ДО7 | М | Расчетно-кассовый центр | г. Кемь, Кирова пл., 5 |
| ДО8 | М | Цифровая АТС контейнерного типа | г. Кемь, (Бабгуба) |
| ДО9 | М | Кинопрокат | г. Кемь, Загородная ул., 21 |
| ДО10 | М | Кемская коллегия адвокатов | г. Кемь, Кирова ул., 3 |
| ДО11 | М | Дирекция Каскада Кемских ГЭС | г. Кемь, Энергетиков ул., д. 15 |
| ДО12 | М | Типография | г. Кемь, Каменева ул., 3 |
| ДО13 | М | Редакция газеты «Советское Беломорье» | г. Кемь, Пролетарский пр., 14 |
| ДО14 | Р | Метеорологическая станция | г. Кемь, Загородная ул., 28 |
|  |  |  | г. Кемь, Красноармейская ул.,8 |
| ДО15 | М | Гидропост | г. Кемь, Некрасова ул. (северный берег р. Пуэта) |
|  |  |  | г. Кемь, Бланки ул., д 14 |
|  |  |  | г. Кемь, Верховье ул., 5 |
|  |  |  | г. Кемь (южный берег р. Кемь) |
| АЗ1 |  | Административное здание учреждений ЖКХ | г. Кемь, Бланки ул., 12 |
| АЗ2 | М | Бизнес центр | г. Кемь, Пролетарский пр. 15б |
| АЗ3 | П | Административное здание | г. Кемь, Гидростроителей ул., 16а |
| АЗ4 |  |  | г. Кемь, Гидростроителей ул.,20 |
| АЗ5 |  |  | г. Кемь, Бланки ул. |
| АЗ6 |  |  | г. Кемь, Фрунзе ул. |
| АЗ7 |  |  | г. Кемь, Каменева ул., 1 |

Характеристики комплексов объектов, размещение которых определило формирование на территории поселения и населенных пунктов общественных, деловых и рекреационных зон приведены в Таблицах:

- бытовое обслуживание – Таблица 2.1.33.;

- социальное обслуживание – Таблица 2.1.34.;

- здравоохранение – Таблица 2.1.35.;

- образование и просвещение – Таблица 2.1.36.;

- отдых, развлечения и культура – Таблица 2.1.37.;

- торговля и общественное питание – Таблица 2.1.38.;

- спорт – Таблица 2.1.39.

Характеристики комплекса объектов бытового обслуживания приведены в Таблице 2.1.33.

Характеристики комплекса объектов бытового обслуживания

Таблица 2.1.33.

| Показатели | Единицы измерения | Значение, единиц |
| --- | --- | --- |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |  |  |
| всего | единица | 23 |
| бани и душевые (сауны) |  | 1 |
| парикмахерские (салоны красоты) |  | 5 |
| ритуальные услуги |  | 2 |
| ремонт, окраска и пошив обуви |  | 3 |
| ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий |  | 1 |
| ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовление металлоизделий |  | 1 |
| изготовление и ремонт мебели |  | 2 |
| ремонт и строительство жилья и других построек |  | 3 |
| техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования |  | 3 |
| фотоателье, фото- и кинолаборатории |  | 2 |
| Число приемных пунктов бытового обслуживания населения, принимающих заказы от населения на оказание услуг |  |  |
| всего | единица | 14 |
| парикмахерские (салоны красоты) |  |  |
| ритуальные услуги |  | 2 |
| ремонт, окраска и пошив обуви |  | 3 |
| ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий |  | 1 |
| ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовление металлоизделий |  | 1 |
| изготовление и ремонт мебели |  | 2 |
| ремонт и строительство жилья и других построек |  | 3 |
| фотоателье, фото- и кинолаборатории |  | 2 |
| Единовременная вместимость бань и душевых | место | 50 |
| Число кресел в парикмахерских | единица | 11 |

*На 2009 г. по данным Паспорта муниципального образования Кемского городское поселение за 2006-2010 гг., Росстат, 2011 г.

Характеристики комплекса объектов социального обслуживания приведены в Таблице 2.1.34.

Характеристики комплекса объектов социального обслуживания

Таблица 2.1.34.

| Показатели | Единицы измерения | Значение, единиц |
| --- | --- | --- |
| Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) | единица | 1 |
| Число мест в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) |  | 26 |
| Численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) по списку в стационарных учреждениях социального обслуживания | человек | 24 |
| Число учреждений для детей-инвалидов | единица | 1 |
| Число мест в учреждениях для детей-инвалидов |  | 16 |
| Число центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  | 1 |
| Число отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов |  | 1 |
| Численность лиц, обслуживаемых отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | 127 |
| Число специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | единица | 1 |
| Численность лиц, обслуживаемых специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | 28 |

*На 2009 г. по данным Паспорта муниципального образования Кемского городское поселение за 2006-2010 гг., Росстат, 201  г.

Характеристики комплекса объектов здравоохранения

Таблица 2.1.35.

| Показатели | Единицы измерения | Значение, единиц |
| --- | --- | --- |
| Число лечебно-профилактических учреждений (отделений) |  |  |
| фельдшерско-акушерские пункты | единица | 2 |
| поликлинические отделения для взрослых в составе больничных учреждений и других ЛПУ |  | 2 |
| поликлинические акушерско-гинекологические отделения (кабинеты), женские консультанции в составе больничных учреждений и других ЛПУ |  | 2 |
| детские поликлиники |  | 1 |
| поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ |  | 1 |
| поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ |  | 1 |
| амбулаторно-поликлинические учреждения других типов |  | 2 |
| амбулаторно-поликлинические отделения других типов в составе больничных учреждений и других ЛПУ |  |  |
| отделения скорой помощи в составе больничных учреждений |  | 2 |
| всего |  | 2 |
| районные участковые больницы в составе ЦРБ, другие больничные отделения в составе ЛПУ |  | 1 |
| поликлиники для взрослых |  | 2 |
| стоматологические поликлиники |  | 1 |
| бригады скорой помощи |  | 8 |
| Число муниципальных лечебно-профилактических учреждений (отделений) |  |  |
| фельдшерско-акушерские пункты | единица | 2 |
| поликлинические отделения для взрослых в составе больничных учреждений и других ЛПУ |  | 1 |
| поликлинические акушерско-гинекологические отделения (кабинеты), женские консультанции в составе больничных учреждений и других ЛПУ |  | 1 |
| детские поликлиники |  | 1 |
| поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ |  | 1 |
| поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ |  |  |
| амбулаторно-поликлинические учреждения доугих типов |  | 2 |
| отделения скорой помощи в составе больничных учреждений |  | 1 |
| всего |  | 1 |
| районные участковые больницы в составе ЦРБ, другие больничные отделения в составе ЛПУ |  | 1 |
| поликлиники для взрослых |  | 1 |
| стоматологические поликлиники |  | 1 |
| Число негосударственных лечебно-профилактических учреждений |  |  |
| больничные учреждения ОАО "РЖД" |  | 1 |
| женские консультации |  | 1 |
| амбулаторно-поликлинические учреждения |  | 2 |
| самостоятельные и входящие в состав больничных учреждений и других ЛПУ ОАО "РЖД" |  | 2 |
| всего |  | 1 |
| стоматологические, зубопротезные учреждения (кабинеты) |  | 1 |
| Число больничных коек |  |  |
| самостоятельные больничные учреждения | койка | 231 |
| самостоятельные муниципальные больничные учреждения |  | 151 |
| больничные отделения в составе ЦРБ и других ЛПУ |  | 231 |
| муниципальные больничные отделения |  | 151 |
| негосударственные больничные учреждения |  | 80 |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений |  |  |
| самостоятельные и отделения в составе больничных учреждений и других ЛПУ | посещений в смену | 893 |
| самостоятельные муниципальные и отделения в составе муниципальных больничных учреждений |  | 578 |
| негосударственные амбулаторно-поликлинические учреждения |  | 315 |

*На 2009  . по данным Паспорта муниципального образования Кемского городское поселение за 2006-2010 гг., Росстат, 2011 г.

Характеристики комплекса объектов образования и просвещения приведены в Таблице 2.1.36.

Характеристики комплекса объектов образования и просвещения

Таблица 2.1.36.

| Показатели | Единицы измерения | Значение, единиц |
| --- | --- | --- |
| Число дошкольных образовательных учреждений на конец отчетного года | единица | 5 |
| Число мест в дошкольных образовательных учреждениях на конец отчетного года | место | 770 |
| Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, на конец отчетного года | человек | 733 |
| Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, на конец отчетного года |  | 307 |
| Число дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года | единица | 5 |
| Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года | человек | 1433 |
| Число вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, всего | единица | 1 |
| Численность учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений | человек | 253 |

*На 2009 г. по данным Паспорта муниципального образования Кемского городское поселение за 2006-2010 гг., Росстат, 2011 г.

Характеристики комплекса объектов отдыха, развлечений и культуры приведены в Таблице 2.1.37.

Характеристики комплекса объектов отдыха, развлечений и культуры

Таблица 2.1.37.

| Показатели | Единицы измерения | Значение, единиц |
| --- | --- | --- |
| Число учреждений культурно-досугового типа | единица | 2 |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа | человек | 56 |
| Численность специалистов культурно-досуговой деятельности в учреждениях культурно-досугового типа |  | 44 |
| Число библиотек | единица | 5 |
| Численность работников в библиотеках | человек | 30 |
| Численность библиотечных работников в библиотеках |  | 21 |
| Число музеев | единица | 1 |
| Численность работников музеев | человек | 5 |
| Численность научных сотрудников и экскурсоводов в музеях |  | 2 |
| Число парков культуры и отдыха (городских садов) | единица | 1 |
| Численность работников парков культуры и отдыха (городских садов) | человек | 2 |
| Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | единица | 1 |
| Численность работников детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | человек | 15 |
| Численность преподавателей детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств |  | 12 |

*На 2009 г. по данным Паспорта муниципального образования Кемского городское поселение за 2006-2010 гг., Росстат, 2011 г.

Характеристики комплекса объектов розничной торговли и общественного питания приведены в Таблице 2.1.38.

Характеристики комплекса объектов розничной торговли 
и общественного питания

Таблица 2.1.38.

| Показатели | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |
| магазины | единица | 228 |
| павильоны |  | 5 |
| палатки и киоски |  | 25 |
| аптеки и аптечные магазины |  | 2 |
| аптечные киоски и пункты |  | 3 |
| столовые и закусочные |  | 2 |
| рестораны, кафе, бары |  | 4 |
| автозаправочные станции |  | 3 |
| розничные рынки - всего |  | 1 |
| специализированные (вещевые) рынки |  |  |
| универсальные рынки |  | 1 |
| Всего |  |  |
| магазины (без торговых центров) |  | 228 |
| торговые центры |  | 2 |
| общедоступные столовые, закусочные |  | 3 |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий |  | 4 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |
| магазины | кв. м |  |
| павильоны |  | 50 |
| аптеки и аптечные магазины |  | 160 |
| магазины (без торговых центров) |  | 11400 |
| торговые центры |  | 1800 |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |
| столовые и закусочные | кв. м |  |
| рестораны, кафе, бары |  | 400 |
| общедоступные столовые, закусочные |  | 250 |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий |  | 600 |
| Число мест в объектах общественного питания |  |  |
| столовые и закусочные | место |  |
| рестораны, кафе, бары |  | 340 |
| общедоступные столовые, закусочные |  | 200 |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий |  | 400 |
| Число торговых мест на рынке |  |  |
| розничные рынки - всего | место | 30 |
| специализированные (вещевые) рынки |  | 30 |
| универсальные рынки |  | 30 |

*На 2009 г. по данным Паспорта муниципального образования Кемского городское поселение за 2006-2010 гг., Росстат, 2011 г.

Характеристики комплекса спортивных объектов поселения приведены в Таблице 2.1.39.

Характеристики комплекса спортивных объектов

Таблица 2.1.39.

| Показатели | Единицы измерения | Значение, единиц |
| --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений - всего |  |  |
| спортивные сооружения | единица | 6 |
| стадионы с трибунами |  | 1 |
| плоскостные спортивные сооружения |  | 2 |
| спортивные залы |  | 1 |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |
| спортивные сооружения |  | 6 |
| стадионы с трибунами |  | 1 |

*На 2009 г. по данным Паспорта муниципального образования Кемского городское поселение за 2006-2010 гг., Росстат, 2011 г.

    - Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан

Перечень садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан (далее - садоводческие объединения), размещенных на территории поселения вне населенных пунктов, приведен в Таблице 2.1.40.

Таблица 2.1.40.

| Обоз-наче-ние | Наименование | Месторасположения |
| --- | --- | --- |
| СО1 | Садовые участки | 12-й км автодороги Кемь – Калевала – Лонка |
| СО2 | НСО «Путеец» | 21-й км автодороги Кемь – Калевала – Лонка |
|  | НСО «Березка» |  |
|  | НСО «Локомотив» |  |
|  | НСО «Вагонник» |  |
| СО3 | Садовые участки | 20-й км автодороги Кемь – Калевала – Лонка |
| СО4 | Городок специалистов | у западной границы г. Кемь |
| СО5 |  | 15-й км автодороги Кемь – Калевала – Лонка |
| СО6 | Вахтенный поселок | к западу от п. Вочаж |
| СО7 | Прочие места проживания | к северу от п. Вочаж |

### Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Электрогенерирующие объекты на территории поселения представлены гидроэлектростанциями Каскада Кемских ГЭС, эксплуатирующихся ОАО «ТГК-1».

Характеристики гидроэлектростанций Каскада Кемских ГЭС, расположенных на территории поселения, приведены в Таблице 2.1.41.

Электрогенерирующие объекты и объекты, обеспечивающие их деятельность

Таблица 2.1.41.

| Обоз-наче-ние | Наименование ГЭС | Количество агрегатов | Установленная мощность ГЭС, МВт | Среднемноголетняя выработка электро-энергии, млн кВтч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭС1 | ГЭС-10 «Путкинская» г. Кемь, Шоссе 1 мая | 3 | 84 | 396 |
| ЭС2 | ГЭС-9 «Подужемская» п. Вочаж) | 2 | 48 | 217 |
| ЭО1 | Подводящий канал Путкинской ГЭС | - | - | - |
| ЭО2 | Водопропускные сооружения Путкинской ГЭС |  |  |  |

Распределение и поставка электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляется производственным отделением «Северные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Карелэнерго».

Характеристики линий электропередачи, проходящих по территории поселения, приведены в Таблице 2.1.42.

Характеристики линий электропередачи
(линейные объекты)

Таблица 2.1.42.

| Обоз-наче-ние | Наименование линии | Напря-жение, кВ | Протяженность, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В пределах поселения |
| ЭЛ1 | Л-393 Путкинская ГЭС – ПС-87 «Лоухи» | 330 | 160 | 13 |
| ЭЛ2 | Л-216 Путкинская ГЭС – ПС-10 «Кемь» | 220 | 6,1 | 6,1 |
| ЭЛ3 | Л-217 Путкинская ГЭС – Кривопорожская ГЭС с отпайкой на Подужемскую ГЭС № 1 |  | 50,9 | 21,2 |
| ЭЛ4 | Л-218 Путкинская ГЭС – Кривопорожская ГЭС с отпайкой на Подужемскую ГЭС №2 |  | 51,1 | 21,2 |
| ЭЛ5 | Л-115 ПС-10 «Кемь» – ПС-12 «Беломорск» | 110 | 55,8 | 4,5 |
| ЭЛ6 | Л-157 Путкинская ГЭС – ПС-50 «Кемь-тяговая» |  | 5 | 5 |
| ЭЛ7 | Л-158 ПС-10 «Кемь» – ПС-50 «Кемь-тяговая» |  | 1,1 | 1,1 |
| ЭЛ8 | Л-156 ПС-49 «Кузема» – ПС-10 «Кемь» |  | 49,5 | 2,4 |
| ЭЛ9 | Л-36к, Л-43к ПС-10 «Кемь» – ПС-29к «Рабочий Остров» | 35 | 10,1 | 7 |

Электроснабжение потребителей осуществляется по сетям напряжением 0,4 кВ (З80 В) и 0,23 кВ (220 В) от трансформаторных подстанций ПС-10, ПС-50 и ПС-28к. Характеристики трансформаторных подстанций, через которые осуществляется электроснабжение потребителей, находящихся на территории поселения, приведены в Таблице 2.1.435.

Характеристики трансформаторных подстанций

Таблица 2.1.43.

| Обоз-наче-ние | Наименование | Конвертируемые напряжения, кВ | Количество трансформаторов |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭП1 | ПС-10 «Кемь» | 220/125 | 2х125 МВА |
| ЭП2 | ПС-50 «Кемь-тяговая» | 110 |  |
| ЭП3 | ПС-28к «Бабгуба» | 35/10,5 | 1х1,6 1х1,8 |
| ЭП4 | РП-330 кВ «Путкинский» | 330 |  |

Водоснабжение

Системы централизованного хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения функционируют в г. Кемь, п. Вочаж. Системы обслуживаются Муниципальным предприятием Кемского городского поселения (Кемское МУП «Водоканал»).

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети – 19,5 км

Характеристики водозаборных сооружений, расположенных на территории  поселения, приведены в Таблице 2.1.44.

Характеристики объектов водоснабжения

Таблица 2.1.44.

| Обоз-наче-ние | Объект | Месторасположение | Состав сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
| ВС1 | Водозабор | р. Кемь, на подводящем канале Путкинской ГЭС в черте города, на расстоянии 10 км от устья реки (г. Кемь шоссе 1 Мая) | Водозабор, насосная фильтрационная станция, склад хлора |
| ВС2 |  | п. Вочаж р. Кемь | Водозабор, насосная станция |
| ВС3 | Водонапорная башня | г. Кемь, Пролетарский проспект, 73 | Водонапорная башня |
|  |  | г. Кемь, Вокзальная ул. |  |
|  |  | Городок специали-стов, 15-й км автодо-роги Кемь – Калевала – Лонка |  |

Водоотведение

Системы централизованного водоотведения функционируют в г. Кемь, п. Вочаж. Системы обслуживаются Муниципальным предприятием Кемского городского поселения.

Канализационные очистные сооружения, на территории Кемского городского поселения, отсутствуют. Неочищенные сточные воды сбрасываются в реку Кемь и на рельеф.

Отвод сточных вод г. Кемь осуществляется путем перекачки двумя канализационным и насосными станциями, с последующим самотечным сбросом в р. Кемь.

Характеристики сооружений водоотведения, расположенных на территории поселения, приведены в Таблице 2.1.45.

Характеристики сооружений водоотведения

Таблица 2.1.45.

| Обоз-наче-ние | Населенный пункт | Выпуск | Состав сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
| ВО1 | Канализационные очистные сооружения | без выпуска | Механическая и биологическая очистка |
| ВО2 | Локальные очистные сооружения железной дороги |  |  |
| ВО3 | г. Кемь, Машинистов ул. | р. Кемь | Насосная станция |
|  | г. Кемь, Гористая ул. |  |  |
|  | г. Кемь, Пролетарский пр. | р. Кемь |  |
| ВО4 | п. Вочаж, (к северо-востоку от п. Вочаж) | р. Кемь | Биологическая очистка |

Теплоснабжение и горячее водоснабжение

Системы централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения функционируют в г. Кемь, п. Вочаж. Системы обслуживаются Муниципальным предприятием Кемского городского поселения.

Число источников теплоснабжения – 28 (в том числе, мощностью до 3 Гкал/ч – 20).

Характеристики котельных, расположенных на территории  поселения, приведены в Таблице 2.1.46.

Котельные основные и со складами топлива

Таблица 2.1.46.

| Обоз-наче-ние | Котельная | Населенный пункт | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| ВК1 | Котельная № 2 | г. Кемь, Совхозный переулок. | Дизельное топливо |
| ВК2 | Котельная № 8 | г. Кемь, Пролетарский пр.,57а |  |
| ВК3 | Котельная № 1 дистанции гражданских сооружений | г. Кемь, Вокзальная ул., 13а | Мазут |
| ВК4 | Котельная № 4 дистанции гражданских сооружений | г. Кемь, г. Кемь, Машинистов ул. 34а |  |
| ВК5 | Котельная № 1 | г. Кемь, Пролетарски пр. | Уголь |
|  | Котельная № 9 | г. Кемь, Ленина ул., 2 |  |
|  | Котельная № 14 | г. Кемь, Бланки ул. |  |
|  | Котельная № 7 | г. Кемь, Энергетиков ул. | - |
|  | Котельная № 11 | г. Кемь, Гидростроителей ул. | - |
|  | Котельная | г. Кемь, Шоссе 1 мая ул. | - |
|  | Котельная № 10 | г. Кемь, Энергетиков ул. | - |
|  | Котельная | г. Кемь в/ч № 44880 | - |
|  | Котельная | г. Кемь, Машинистов ул., у Автоколонны | - |
| ВК6 | Котельная | п. 14 км дороги Кемь – Калевала (Сокол) | Уголь |

Газоснабжение

Системы централизованного газоснабжения в поселении отсутствует.

Снабжение потребителей сжиженным газом осуществляется Кемским газовых участком ОАО «Карелгаз» (филиал «Сегежмежрайгаз»).

Телефонная связь и цифровые каналы передачи информации

Все населенные пункты поселения обеспечены стационарной телефонной связью, которую обслуживает филиал «Северо-Запад» Российской национальной телекоммуникационной компании «Ростелеком».

На территории поселения расположен Центр технической эксплуатации телефонных сетей (Телефонная станция, г. Кемь, Мосорина ул., 8).

Практически вся застроенная часть территории поселения находится в зоне уверенного приема мобильной (сотовой) телефонной связи.

Услуги по передаче цифровой информации (в том числе, по доступу к сети «Интернет») предоставляют организации, обслуживающие телефонную связь.

На территории поселения расположены объекты, обеспечивающие передачу радиосигналов (радио-, телевидение, мобильная телефонная связь), перечень которых, приведен в Таблице 2.1.47.

Характеристики передающих радиотехнических объектов

Таблица 2.1.47.

| Обоз-наче-ние | Объект | Площадь участка, кв. м | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| РМ1 | Базовая станция сотовой связи и антенно-мачтовое сооружение с базовой станцией сотовой связи (высотой 90 м) | 6400 | г. Кемь, Кирова ул. |
| РМ2 | Антенная опора и блок под оборудование сотовой связи. | 200 | г. Кемь, Энергетиков ул. |
| РМ3 | Ретранслятор наземного эфирного цифрового телерадиовещания. | 600 | г. Кемь, Фрунзе ул. |
| РМ4 | Радиорелейная станция. | 8075 | г. Кемь, Мельничная ул. |
|  |  | - | г. Кемь, Пролетарский пр., 79 (Дом связи) |
| РМ5 | Антенно-мачтовое сооружение базовой станции сотовой связи и линии электропередачи. | 4700 | Район ГЭС-9 «Путкинская» г. Кемь |
| РМ6 | Антенное сооружение башенного типа, базовой станции сотовой связи. | 650 | В 900 м к северо-западу от ГЭС-9 «Подужемская» |
| РМ7 | Антенное сооружение | - | в парке техники к северу от п. 6 км |

### Производственная инфраструктура

Комплексные производственные зоны и кластеры на территории поселения отсутствуют

Перечень производственных предприятий, расположенных на территории  поселения, приведены в Таблице 2.1.48.

Производственные предприятия

Таблица 2.1.48.

| Обоз-наче-ние | Наименование | Месторасположение | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| Переработка древесины |  |  |  |
| ПЛ1 | Кемский лесозавод и лесобиржа | г. Кемь, Рабочеостровское шоссе, к востоку от ручья Лукьянов | Лесозаготовки, переработка древесины |
| ПЛ2 | Лесозавод | г. Кемь Машинистов ул. |  |
| Автомобильные перевозки |  |  |  |
| ПА1 | Автоколонна | г. Кемь, Шоссе 1 мая ул. | Грузовые перевозки |
| ПА2 | Автотранспортное предприятие | г. Кемь, Шоссе 1-го мая ул., 24 |  |
| ПА3 |  | г. Кемь, Гидростроителей ул. |  |
| Переработка металла |  |  |  |
| ПО1 | Промбаза по переработке лома черных металлов | г. Кемь, Машинистов ул. | Переработка металлолома |
| Строительство и производство строительных материалов |  |  |  |
| ПС1 | Кемское ДРСУ | г. Кемь, Шоссе 1-го мая ул., 99 |  |
| ПС2 | Бетонный завод | г. Кемь, Шоссе 1 Мая | Производство бетона и бетонных изделий |
| Производство продуктов питания |  |  |  |
| ПП1 | ОАО «Кемский хлебозавод» | г. Кемь, Энергетиков ул., 27 | Производство хлебопродуктов |
| Добыча полезных ископаемых |  |  |  |
| *МИ2 | ГУП РК «Мост» | В 4 км к юго-западу от ст. Кемь, в квартале 116 Кемского КЛПХ | Добыча полезных ископаемых |
| Животноводство |  |  |  |
| ПЖ1 | Свиноферма | г. Кемь, Машинистов ул. | Свинарник |
| ПЖ2 | Свинарник | г. Кемь, Ломоносова ул. | Свинарник (до 100 голов) |
| ПЖ3 | Питомник | г. Кемь, Каменева ул. | Питомник |
| Разведение и лов рыбы |  |  |  |
| ПР1 | Кемский рыбоводный завод | Западнее п. 6-ой км | Разведение, лов и переработка рыбы |
| Производство электрической энергии |  |  |  |
| ЭС1 | Путкинская ГЭС | г. Кемь, Шоссе 1 мая ул. | Производство электрической энергии |
| ЭС2 | Подужемская ГЭС | п. Вочаж | То же |
| Склады отдельностоящие |  |  |  |
| ПХ1 | База «Военторг» | г. Кемь, Шоссе 1 мая ул., 12 | Материальные склады |
|  | База НГЧ-13 | г. Кемь, Шоссе 1 мая ул. |  |
|  | База «Электросеть» | г. Кемь, Дорожный переулок, 7 |  |
|  | Открытый склад | г. Кемь, Шоссе 1 Мая |  |
|  | Склад строительных материалов | г. Кемь, Береговая ул. |  |
|  | Склад | г. Кемь, Кирова ул. |  |
|  |  | г. Кемь, (район ул. Машинистов) |  |
|  | Склады прочие | г. Кемь |  |
|  | Овощехранилище | г. Кемь, Гидростроителей ул. | Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна |
| ПХ2 | Склад взрывчатых материалов | 11 км Шоссе Кемь - Калевала | Склад взрывчатых материалов |
| ПХ3 | Нефтебаза | г. Кемь, Шоссе 1 мая ул. | Склад горюче-смазочных материалов |
|  | Склад горюче-смазочных материалов | г. Кемь, (Машинистов ул.) |  |
|  |  | г. Кемь, Совхозный переулок. (Котельная № 2) |  |
|  |  | г. Кемь, Пролетарский пр. 57а (Котельная № 8) |  |
|  |  | г. Кемь, Вокзальная ул. |  |
|  |  | г. Кемь, Вокзальная ул., 13а (Котельная № 1 дистанции гражданских сооружений) |  |
|  |  | г. Кемь, г. Кемь, Машинистов ул., 34а (Котельная № 4 дистанции гражданских сооружений) |  |
|  |  | 17-й км Шоссе Кемь - Калевала |  |
| ПХ4 | Битумохранилище | г. Кемь (район ул. Машинистов) | Места перегрузки и хранения битума, мазута и других нефтепродуктов |
| ПХ5 | Склад хлора | г. Кемь, Гористая ул., 10а | Склад хлора |
|  |  | р. Кемь, на подводящем канале Путкинской ГЭС (водозабор) |  |
| ПХ6 | Склад газовых баллонов | г. Кемь, Подужемская ул. | Склад баллонов с сжиженным газом |
| ПХ7 | Склад угля | г. Кемь, 4-ый км автодороги Кемь - Калевала. | Склад угля |
| Предприятия прочие |  |  |  |
| ПЧ1 | Мастерские | г. Кемь, Ленина ул., 47 | Металлоремонт |
| ПЧ2 | База авиационной охраны лесов | г. Кемь, Рабочеостровское ш. |  |
| ПЧ3 | Производственная база | г. Кемь, Подужемская ул. |  |
| ПЧ4 | Производственно-складская база с кислородно-азотной станцией | г. Кемь, Шоссе 1 Мая (Машинистов ул.) | Производство сжатого азота, кислорода. |
| ПЧ5 | Производственная база | г. Кемь, Вокзальная ул. | - |
| ПЧ6 | Линейно-технический цех № 824 (ЛТЦ-824), Территориальный узел связи (ЛТЦ-15) Северо-Западного филиала ОАО «Ростелеком» | г. Кемь, Полярная ул.,12 | Ремонт и обслуживание линий связи |
| ПЧ7 | Мастерские | г. Кемь, Машинистов ул. | - |
| ПЧ8 | Производственная база | г. Кемь, Шоссе 1 Мая. (Машинистов ул.) | - |
| ПЧ9 | База гидроэлектромонтажа | г. Кемь Шоссе 1 Мая | - |
| ПЧ10 | Производственная база |  | - |
| ПЧ11 | Производственная база | г. Кемь, Фрунзе ул. | - |
| ПЧ12 | Мастерские | г. Кемь, Кирова ул. | - |
| ПЧ13 | Объединенный цех КИП | г. Кемь, Пролетарский пр., 79 | - |
| ПЧ14 | Производственная база | г. Кемь, Вицупа ул., 14а | - |
| ПЧ15 |  | г. Кемь, к югу от полигона ТБО | - |
| ПЧ16 | Парк техники | к северу от п. 6 км |  |
| ПЧ17 |  | 15 км Шоссе Кемь - Калевала |  |
| ПЧ18 | Производственная база | п. 14 км |  |

### Объекты специального назначения

Перечень кладбищ, расположенных на территории поселения, приведен в Таблице 2.1.49.

Кладбища

Таблица 2.1.49.

| Обоз-наче-ние | Наименование | Месторасположение | Площадь, га | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производятся захоронения |  |  |  |
| КЗ1 | Кладбище г. Кемь | г. Кемь, в 3,5 км к западу от станции Кемь, по Шоссе 1 мая | 4 | г. Кемь п. Вочаж п. 6-ой км п. 14 км |
|  | Захоронения не производятся |  |  |  |
| КН1 | Городское кладбище | г. Кемь, Береговая ул. | 4 | - |
| КН2 | Кладбище | г. Кемь | 0,12 | - |
| КН3 | Кладбище | г. Кемь, п 14-й км | - |  |

Перечень мест захоронения (складирования) отходов, расположенных на территории поселения, приведен в Таблице 2.1.50.

Места захоронения (складирования) отходов

Таблица 2.1.50.

| Обоз-наче-ние | Наименование | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| КБ1 | Свалка | К северо-западу от г. Кемь (в 500 м к северу от железной дороги) |
| КБ2 |  | г. Кемь, Поморская ул. (пересечение улиц Загородная ул. и Рабочеостровское шоссе) |
| КБ3 | Полигон | г. Кемь, (В 200 м к северо-востоку от ПС-10 «Кемь») |

*По данным Схемы территориального планирования Кемского района

Полигоны твердых и жидких отходов, скотомогильники, биотермические ямы и прочие места захоронения на территории поселения отсутствуют.

### Территории с особым режимом использования

На территории поселения размещены территории, для которых установлен особый режим использования. Перечни объектов, наличие которых обусловило установление таких режимов, приведены в Таблицах:

- водоохранные зоны и береговые защитные полосы – Таблица 2.1.51.;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (водозаборов) – Таблица 2.1.52.;

- охранные зоны – Таблица 2.1.53.;

- санитарно-зашитные зоны – Таблица 2.1.54;

- защитные лесные полосы – Таблица 2.1.55.;

- объекты культурного наследия, для которых установлены зоны охраны (Распоряжение Председателя правительства Республики Карелия от 24 декабря 1998 г., № 842-р.).

Объекты, для которых установлены 
водоохранные и рыбоохранные зоны, и береговые защитные полосы

Таблица 2.1.51.

| Наименование водного объекта | Протя-женность, км | Приравнен-ный объект | Ширина водоохранной и рыбоохранной зоны, м | Ширина бере-говой защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Белое море | - | Море | 500 | В границах водоохранных зон в зависимости от уклона берега водного объекта: - 30 м для обратного или нулевого уклона; - 40 м для уклона до 3°; -50 м для уклона более 3° |
| Путкинское водохранилище | - | Река от 50 км и более | 200 |  |
| Подужемское водохранилище | - |  |  |  |
| р. Кемь | 191 |  | 200 |  |
| р. Пуэта | 13 | Река от 10 км до 50 км | 100 |  |
| р. Левис | 19 |  |  |  |
| Лукьянов ручей | 10,5 |  |  |  |
| Фомин ручей | 9,5 | Ручей до 10 км | 50 |  |
| ручьи | до 10 км |  |  |  |
| ручьи | свыше 10 км | Ручей от 10 км до 50 км | 100 |  |

*Согласно Водному кодексу РФ от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ.

**При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

***Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья - 50 м

Объекты, для которых установлены 
зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

(водозаборы)

Таблица 2.1.52.

| Обоз-наче-ние | Наименование водного объекта. Источник водоснабжения. Состав сооружений. Приравненный объект. | Размеры зоны санитарной охраны (ЗСО) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-ый пояс | 2-ой пояс | 3-ий пояс |
| ВС1 | Насосная фильтрационная станция | 30 м | - | - |
|  | Водозабор р. Кемь Водозабор, насосная фильтрационная станция Водоток - поверхностный источник. | - вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; - вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; - по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени; - в направлении к противоположному от водозабора берегу - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени | - вверх по тече-нию водоза-бора удалена на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95% обеспеченно-сти, было не менее 5 суток - ниже по течению не менее 250 м от водозабора - боковые границы - не менее 500 м от линии уреза во-ды летнее-осенней межени | - вверх и вниз по течению – совпадают с границами 2-го пояса; - боковые границы - по линии водоразделов в пределах 3-5 км |
| ВС2 | Водозабор р. Кемь Водозабор, насосная станция Водоток - поверхностный источник |  |  |  |
| ВС3 | Водонапорная башня | 10 м |  |  |

*Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

** Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». п. 2.2.4., СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Химические производства»

Объекты, для которых установлены охранные зоны

Таблица 2.1.53.

| Обоз-наче-ние | Наименование объекта | Приравненный объект | Охранные зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭЛ1 | Л-393 Путкинская ГЭС – ПС-87 «Лоухи» | ВЛ напряжением 330 кВ | 30 |
| ЭЛ2 | Л-216 Путкинская ГЭС – ПС-10 «Кемь» | ВЛ напряжением 220 кВ | 25 |
| ЭЛ3 | Л-217 Путкинская ГЭС - Кривопорожская ГЭС с отпайкой на Подужемскую ГЭС № 1 |  |  |
| ЭЛ4 | Л-218 Путкинская ГЭС - Кривопорожская ГЭС с отпайкой на Подужемскую ГЭС №2 |  |  |
| ЭЛ5 | Л-115 ПС-10 «Кемь» – ПС-12 «Беломорск» | ВЛ напряжением 110 кВ | 20 |
| ЭЛ6 | Л-157 Путкинская ГЭС – ПС-50 «Кемь-тяговая» |  |  |
| ЭЛ7 | Л-158 ПС-10 «Кемь» – ПС-50 «Кемь-тяговая» |  |  |
| ЭЛ8 | Л-156 ПС-49 «Кузема» – ПС-10 «Кемь» |  |  |
| ЭЛ9 | Л-36к, Л-43к ПС-10 «Кемь» – ПС-29к «Рабочий Остров» | ВЛ напряжением 35 кВ | 15 |

*Согласно ГОСТ 12.1.051-90 «Охранная зона воздушных линий электропередачи и воздушных линий связи»

Объекты, для которых установлены санитарно-защитные зоны

Таблица 2.1.54.

| Обоз-наче-ние | Наименование объекта | Месторас- положение | Приравненный объект | Санитарная классификация Санитарно-защитная зона (Разрыв) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛ1 | Путкинская ГЭС – Лоухи ПС-87 «Лоухи» |  | ВЛ напряжением 330 кВ | 20 м |
| ТЖ0 - ТЖ2 | Линейные объекты железнодорожного транспорта |  | Железная дорога | **100 м |
| ТА0 | Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск |  | Автодорога III категории | **200 м |
| ТА1 | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Кемь – Калевала – Лонка |  | Автодорога IV категории | **50 м |
| ОХ10 | Площадка производственного отделения «Северные электрические сети» | г. Кемь, Вокзальная ул., 60 | Заключение Роспотребнадзора от 14.12.2010 г. 10.КЦ.01.000.Т.000940.12.10 | 100 м |
| ПЛ1 | Кемский лесозавод | г. Кемь, Рабоче-островское ш., к востоку от ручья Лукьянов | Деревоо-брабатывающее производство | Класс III 300 м |
| ПЛ2 | Лесозавод | г. Кемь Машинистов ул. |  |  |
| ПО1 | Промбаза по переработке лома черных металлов | г. Кемь, Шоссе 1 мая ул. | Производство металообр-абатывающей промышленности (в количестве до 10 тыс. т/год) | Класс IV 100 м |
| ПП1 | ОАО «Кемский хлебозавод» | г. Кемь, Энергетиков ул., 27 | Хлебозаводы и хлебопекарные предприятия производитель-ностью более 2,5 т/сутки | Класс IV 100 м |
| ПР1 | Кемский рыбоводный завод | Западнее п. 6-ой км | Рыбные промыслы Рыбокомбинаты, рыбоконсервные и рыбофилейные предприятия | Класс III 300 м |
| ПХ1 | Материальные склады | - | Материальные склады, хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна | Класс V 50 м |
| ПХ2 | Склад взрывчатых материалов | 11 км ш. Кемь - Калевала | Склад взрывчатых материалов | Класс I 1000 м |
| ПХ3 | Нефтебазы и склады горюче-смазочных материалов | - | Склады горюче-смазочных материалов | Класс IV 100 м |
| ПХ4 | Битумохранилище | г. Кемь, (район ул. Машинистов) | Места перегрузки и хранения битума, мазута и других нефтепродуктов | Класс II 500 м |
| ПХ5 | Склад хлора | г. Кемь, Гористая ул., 10а | Закрытые склады, места перегрузки и хранения затаренного химического груза | Класс III 300 м |
|  |  | р. Кемь, на подводящем канале Путкинской ГЭС (водозабор) |  |  |
| ПХ6 | Склад газовых баллонов | г. Кемь, Подужемская ул. | Материальные склады | Класс V 50 м |
| ПХ7 | Склад угля | г. Кемь, 4-ый км дороги Кемь - Калевала. | Склады и места перегрузки угля | Класс III 300 м |
| ВК1-ВК6 | Котельные | Таблица 2.1.48. | Котельная | 50 м |
| ПЧ1 | Мастерские | г. Кемь, Ленина ул., д. 47 | Предприятие металлоштамп | Класс V 50 м |
| ПЧ4 | Производственно-складская база с кислородно-азотной станцией | г. Кемь, Шоссе 1 Мая (Машинис-тов ул.) | Производство сжатого азота, кислорода. | Класс III 300 м (Показана на карте) |
| ПЧ5 | Производственная база | г. Кемь, Вокзальная ул. | Производство металообра-батывающей промышленности (в количестве до 10 тыс. т/год) | Класс IV 100 м |
| ПЧ6 | Линейно-технический цех № 824 (ЛТЦ-824), Территориальный узел связи (ЛТЦ-15) Северо-Западного филиала ОАО «Ростелеком» | г. Кемь, ул. Полярная,12 | Заключение Роспотребнадзора от 12.12.2011 г. 10.КЦ.01.000.Т.000825.09.11 | Показана на карте |
| ПЧ7 | Мастерские | г. Кемь, Машинистов ул. | Предприятие металлоштамп | Класс V 50 м |
| ПЧ8 | Производственная база | г. Кемь, ул. Шоссе 1 Мая. (Машини-стов ул.) |  |  |
| ПЧ9 | База гидроэлектромонтажа | г. Кемь Шоссе 1 Мая |  |  |
| ПЧ10 | Производственная база |  |  |  |
| ПЧ12 | Мастерские | г. Кемь, Кирова ул. |  |  |
| ПЧ13 | Объединенный цех КИП | г. Кемь, Пролетарский пр., 79 |  |  |
| ПЧ3 | Производственная база | г. Кемь, Подужемская ул. |  |  |
| ПЧ15 |  | г. Кемь, к югу от полигона ТБО |  |  |
| ПЧ14 |  | г. Кемь, Вицупа ул., 14а | Производство металообра-батывающей промышленности (в количестве до 10 тыс. т/год) | Класс IV 100 м |
| ПЧ11 |  | г. Кемь, Фрунзе ул. |  |  |
| *МИ2 | Карьер | В 4 км к юго-западу от ст. Кемь, в квартале 116 Кемского КЛПХ | Карьеры нерудных стройматериалов | Класс II 500 м |
| ПЖ1 | Свиноферма | г. Кемь, Машинистов ул. | Хозяйства с содержанием животных до 100 голов | Класс IV 100 м |
| ПЖ2 | Свинарник | г. Кемь, Ломоносова ул. |  |  |
| ПЖ3 | Питомник | г. Кемь, Каменева ул. | Питомники |  |
| ПС1 | Кемское ДРСУ | г. Кемь, Шоссе 1-го мая ул., 99 | Предприятия по обслуживанию грузовых автомобилей | Класс III 300 м |
| ПЧ16 | Парк техники | к северу от п. 6 км |  |  |
| ПЧ17 |  | 15 км ш. Кемь - Калевала |  |  |
| ПЧ18 | Производственная база | п. 14 км |  |  |
| ПС2 | Бетонный завод | г. Кемь, Шоссе 1 Мая | Производство бетона и бетонных изделий |  |
| КБ1 | Свалка | К северо-западу от г. Кемь | Усовершенствован-ные свалки твердых бытовых отходов | Класс I 1000 м |
| КБ2 |  | г. Кемь, Помор-ская ул. (пересе-чение улиц Заго-родная ул. и Ра-бочеостровское шоссе) |  |  |
| КБ3 | Полигон ТБО | г. Кемь, (В 200 м к северо-востоку от ПС-10 «Кемь») | Полигоны и участки компостирования твердых бытовых отходов. | Класс II 500 м |
| КЗ1 | Кладбище г. Кемь | г. Кемь, в 3,5 км к западу от ст. Кемь, по Шоссе 1 мая | Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью менее 20 га | Класс III 300 м |
| КН1 | Городское кладбище | г. Кемь, городской парк | Закрытые кладбища и мемориальные комплексы | Класс V 50 м |
| КН2 | Кладбище | г. Кемь |  |  |
| КН3 |  | г. Кемь, п 14-й км |  |  |
| ОБ1 | Банно-прачечный комбинат | г. Кемь, Ленина ул., 2 | Фабрики прачечные | Класс IV 100 м |
| ОБ2 | Баня | г. Кемь, Бланки ул., 8 | Бани | Класс V 50 м |
| ОБ3 |  | г. Кемь, Вокзальная ул. |  |  |
| ОБ4 |  | г. Кемь, Заречная ул. |  |  |
| ОБ7 | Баня | п. 14 км |  |  |
| ОБ5 | Дом быта | г. Кемь, Пролетарский пр, 44 | Отдельно стоящие комбинаты бытового обслуживания |  |
| ДТ2, ДТ3 | Торговые центры, рынки | г. Кемь | Предприятия, имеющие торговую площадь более 1000 кв. м, рынки |  |
| ОК4 | Клуб | г. Кемь, Набережная ул., 18 | Культурно-досуговые и развлекательные центры |  |
| ОК5 |  | г. Кемь, Пролетарский пр., 38А |  |  |
| ОК6 |  | г. Кемь, Пролетарский пр., 55 |  |  |
| ОК7 |  | п. 14-ый км |  |  |
| ОК8 | Клуб (Гайжево) | г. Кемь, Ломоносова ул. 15а |  |  |
| ОГ9 | Пожарная часть № 22 | г. Кемь, Энергетиков ул., 27А | Пожарные депо |  |
| ОГ10 | Пожарное депо | г. Кемь, Железно-дорожная ул., 4а |  |  |
| ОГ11 | Спасательный отряд | г. Кемь, Труда ул., 12 |  |  |
| ОЗ1 | Станция скорой помощи | г. Кемь, Энергетиков ул., 16 | Подстанции скорой помощи |  |
| ОГ6 | Отдел внутренних дел по Кемскому муниципальному району | г. Кемь, Пролетарский пр., 21 | Отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты районные и городские |  |
| ОГ12 | Военный комиссариат Кемского района | г. Кемь, Павлика Морозова ул., 10 |  |  |
| РС1 | МОУДОД Кемского муниципального райо-на «Детско-юношеская спортивная школа» | г. Кемь, Каменева ул., 20А | Крытые отдельно стоящие физкультурно-оздоровительные комплексы, спортклубы, открытые спортивные площадки |  |
| РС2 | Стадион | г. Кемь, Каменева ул. |  |  |
| РС3 |  | г. Кемь, Набережная ул., (рядом с клубом) |  |  |
| РС4 | Спортивное ядро школы № 1 | г. Кемь, Пролетарский пр., 18 |  |  |
| РС5 | Хоккейная площадка | г. Кемь, Ленина ул. |  |  |
| ДО12 | Типография | г. Кемь, Каменева ул., 3 | Типографии без применения свинца | Класс IV 50 м |
| ОЦ1 | Успенский собор | г. Кемь, Вицупа ул. | Культовые объекты | Класс V 50 м |
| ОЦ2 | Благовещенский мужской монастырь | г. Кемь, Ленина ул. 12 |  |  |
| ОЦ3 | Церковь христиан веры евангельской | г. Кемь, Октябрьская ул. 1А |  |  |
| ОГ23 | ГУ «Кемская районная станция по борьбе с болезнями животных» (ветеринарные услуги) | г. Кемь, Подужемская ул., 12 | Ветлечебницы с содержанием животных |  |
| ТЖ3 | Ремонтное вагонное депо | г. Кемь, Вокзальная ул., 22 | Заключение Роспотребнадзора от 12.12.2011 г. 10.ЖД.01.000.Т.000014.12.11 | Показана на карте |
| ТЖ5 | Ремонтное локомотивное депо | г. Кемь, Октябрьская ул., 31 |  |  |
| ТЖ11 | Станция Кемь | г. Кемь | Открытые наземные склады и места разгрузки сухого песка, гравия, камня и др. минерально-строительных материалов. | Класс III 300 м |
| ТС1 | Аэродром | В 15,5 км к западу от г. Кемь | Аэродромы | ***Санитарно-защитная зона ***Санитарный разрыв |
| ТС2 | Вертолетная площадка |  |  | ***Санитарно-защитная зона |
| ПА1 | Автоколонна | г. Кемь, Шоссе 1 мая ул. | Предприятия по обслуживанию грузовых автомобилей | Класс III 300 м |
| ПА2 | Автотранспортное предприятие | г. Кемь, Шоссе 1-го мая ул., 24 |  |  |
| ПА3 |  | г. Кемь, Гидростроителей ул. |  |  |
| ДА0 | Гаражи индивидуального автомобильного транспорта | г. Кемь | Гаражи индивидуального автомобильного транспорта | От 10 м до 50 м |
| ДА1 | АЗС | г. Кемь, Шоссе 1 мая ул. | Заключение Роспотребнадзора от 22.07.2010 г. 10.КЦ.01.000.Т.000596.07.10 | 100 м |
| ДА2 |  | г. Кемь, Гидростроителей ул. | Автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом | Класс IV 100 м |
| ДА3 |  | В 20 км на запад от г. Кемь, на автомобильной дороге Р-21 «Кола» |  |  |
| ДА7 | Автозаправочный комплекс | В 1,6 км к югу от ГЭС-9 «Подужемская» на автомобильной дороге Р-21 «Кола» |  |  |
| ДА8 |  | В 1,7 км к северу от ГЭС-9 «Подужемская» на автомобильной дороге Р-21 «Кола» |  |  |
| ДА5 | Авторемонтная, шиномонтажная мастерская | г. Кемь, Шоссе 1 мая ул. | Станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов | Класс V 50 м |
| ДА6 | Автомобильная мойка на 2 поста |  | Мойка автомобилей до двух постов | Класс V 50 м |
| ВО1 | Канализационные очистные сооружения | г. Кемь, Машинистов ул. | Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков производительно-стью от 2,0 до 5,0 тыс. куб. м/сут. | 200 м |
| ВО2 | Локальные очистные сооружения железной дороги | г. Кемь, Вокзальная ул., в полосе отвода железной дороги | Сооружения для механической и биологической очистки в закрытых помещениях до 0,2 тыс. куб. м/сут. | 100 м |
| ВО3 | Канализационная насосная станция | г. Кемь, Машинистов ул. | Насосные станции и аварийно регулирующие резервуары | 20 м |
|  |  | г. Кемь, Гористая ул. |  |  |
|  |  | г. Кемь, Пролетарский пр. |  |  |
| ВО4 | Сооружения биологической очистки | п. Вочаж, (к северо-востоку от п. Вочаж) | Сооружения для механической и биологической очистки | 200 м |
| РМ1 | Базовая станция сотовой связи и антенно-мачтовое сооружение с базовой станцией сотовой связи (высотой 90 м) | г. Кемь, Кирова ул. | Заключение Роспотребнадзора от 12.12.2011 г. 10.КЦ.01.000.Т. 22.07.2011 | Показана на карте |
| РМ2 | Антенная опора и блок под оборудование сотовой связи | г. Кемь, Энергетиков ул. | Заключение Роспотребнадзора от 19.01.2011 г. 10.КЦ.01.000.Т.000028.01.11 | Показана на карте |
| РМ3 | Ретранслятор наземного эфирного цифрового телерадиовещания | г. Кемь, Фрунзе ул. | Передающий радиотехнический объект | ****100 м |
| РМ4 | Радиорелейная станция | г. Кемь, Мельничная ул. |  |  |
|  |  | г. Кемь, Пролетарский пр. 79 (Дом связи) | Заключение Роспотребнадзора от 23.01.2012 г. 10.КЦ.01.000.Т.000013.01.12 | Показана на карте |
| РМ5 | Антенно-мачтовое сооружение базовой станции сотовой связи и линии электропередачи | Район ГЭС-9 «Путкинская» г. Кемь | Передающий радиотехнический объект | ****100 м |
| РМ6 | Антенное сооружение башенного типа, базовой станции сотовой связи. | В 900 м к северо-западу от ГЭС-9 «Подужемская» |  |  |
| РМ7 | Антенное сооружение | в парке техники к северу от п. 6 км |  |  |
| РМ8 |  | к западу от п. Вочаж |  |  |

*Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

** От жилой застройки Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и

застройка городских и сельских поселений».

***Согласно Дополнению №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

**** Временная СЗЗ, до установления постоянной СЗЗ согласно СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»

Объекты, для которых установлены 
защитные лесные полосы

Таблица 2.1.55.

| Обозначе-ние | Наименование объекта | Наименование специальной лесной зоны | Размер зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЖ0 | Северный ход Октябрьской железной дороги – Санкт-Петербург - Мурманск | Защитная полоса | 500 м |
| ТЖ1 | Железнодорожная ветка Кемь – Кемь пристань |  |  |
| ТА0 | Автомобильная магистраль федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск |  | 300 м |
| ТА1 | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Кемь – Калевала – Лонка |  | 250 м |
|  | Белое море | Запретная полоса | 3000 м |
|  | р. Кемь |  | 500 м |
|  | г. Кемь | Зеленая зона | - |

*Согласно Схеме территориального планирования Кемского района

Объекты культурного наследия, для которых установлены зоны охраны

Таблица 2.1.56.

| Наименование специальной зоны | Вид зоны |
| --- | --- |
| Объединенная охранная зона памятников истории и культуры Лепострова | Охранная зона |
| Объединенная охранная зона памятников истории и культуры Центрального и Северного района г. Кеми |  |
| Охранная зона памятников истории и культуры о. Иоанна Предтечи (Малого Лепострова) |  |
| Охранная зона старого кладбища |  |
| Охранная зона памятников истории – оборонительных сооружений Крымской войны на мысе Шатнаволок |  |
| Охранная зона памятника истории – памятного креста в Вегаракше |  |
| Охранная зона поклонного креста в Верховье |  |
| Охранная зона поклонного креста в Гайжеве |  |
| Охранная зона памятника искусства – скульптуры В.А. Минина |  |
| Зона регулирования «А» | Зона регулирования застройки |
| Зона регулирования «Б» |  |
| Зона регулирования «В |  |
| Зона охраняемого ландшафта скальных массивов | Зона охраняемого ландшафта |
| Зона охраняемого ландшафта акватории устьевого участка р. Кемь |  |
| Зона охраняемого ландшафта акватории Кемского залива |  |
| Зона охраняемого пойменного ландшафта |  |
| Зона охраняемого городского ландшафта |  |
| Зона охраняемого природного ландшафта |  |

## Нормативные параметры планировки и застройки поселения

Потребность поселения (расчетная) в озелененных территориях приведена в Таблице 2.2.1.

Потребность поселения (расчетная) в озелененных территориях

Таблица 2.2.1.

| Наименование | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| Численность населения, чел | 14518 | 12536 | 11949 |
| Норматив площади пригородной зеленой зоны, га/тыс. чел. | 55 |  |  |
| Площадь пригородной зеленой зоны, га | - | 689.48 | 657.195 |
| Норматив площади озелененных территорий общего пользования, размещаемых на селитебной территории, га/тыс. чел. | 8 |  |  |
| Площади озелененных территорий общего пользования, размещаемых на селитебной территории, га | 116.1 | 100.3 | 95.6 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

Потребность населенных пунктов (расчетная) в селитебной территории приведена в Таблице 2.2.2.

Потребность населенных пунктов (расчетная) в селитебной территории

Таблица 2.2.2.

| Наименование населенного пункта | Норматив га/тыс. чел. | Потребность в селитебной территории (расчетная), га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| г. Кемь | 8 | 110.33 | 94.88 | 90.47 |
| п. Вочаж | 20 | 1.40 | 1.30 | 1.24 |
| п. 6 км дороги Кемь – Калевала | 20 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| п. 14 км дороги Кемь – Калевала | 20 | 13.10 | 12.18 | 11.52 |
| Кемское поселение |  | 124.87 | 108.40 | 103.27 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

Потребность населенных пунктов (расчетная) в площади жилых помещений приведена в Таблице 2.2.3.

Потребность поселения в площади жилых помещений

Таблица 2.2.3.

| Наименование населенного пункта | Норматив, кв. м/чел |  | Потребность жилых помещениях (расчетная), тыс кв. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2030 г. | 2011 г. (Факт) | 2015 г. | 2030 г. |
| г. Кемь | 25,0 | 30,7 | - | 296.50 | 347.19 |
| п. Вочаж | 25,0 | 30,7 | - | 1.63 | 1.90 |
| п. 6 км дороги Кемь – Калевала | 25,0 | 30,7 | - | 0.05 | 0.06 |
| п. 14 км дороги Кемь – Калевала | 25,0 | 30,7 | - | 15.23 | 17.68 |
| Кемское поселение |  |  | - | 313.4 | 366.8 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

Потребность поселения (расчетная) в земельных участках складов, предназначенных для обслуживания территорий, приведена в Таблице 2.2.4.

Потребность поселения в земельных участках складов

Таблица 2.2.4.

| Наименование | Норматив га/тыс. чел. | Потребность в земельных участках складов, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| Кемское поселение | 2,5 | 3.6 | 3.1 | 3.0 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

Среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения  и водоотведение (расчетное) приведено в Таблице 2.2.5.

Потребность поселения в земельных участках складов

Таблица 2.2.5.

| Наименование населенного пункта | Норматив, л/сут. | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды, куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| г. Кемь | 160 | 2207 | 1898 | 1809 |
| п. Вочаж |  | 11 | 10 | 10 |
| п. 6 км дороги Кемь – Калевала |  | 0 | 0 | 0 |
| п. 14 км дороги Кемь – Калевала |  | 105 | 97 | 92 |
| Кемское поселение |  | 2323 | 2006 | 1912 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

Водопотребление на полив (расчетное) приведено в Таблице 2.2.6.

Водопотребление на полив

Таблица 2.2.6.

| Склады | Норматив, л/сут. | Водопотребление на полив, куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| г. Кемь | 50 | 689.6 | 593.0 | 565.5 |
| п. Вочаж |  | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| п. 6 км дороги Кемь – Калевала | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| п. 14 км дороги Кемь – Калевала |  | 13.1 | 12.2 | 11.5 |
| Кемское поселение |  | 704.1 | 606.5 | 578.3 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

Водопотребление населения (расчетное общее) приведено в Таблице 2.2.7.

Водопотребление населения

Таблица 2.2.7.

| Наименование населенного пункта | Водопотребление всего, куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| г. Кемь | 2896.1 | 2490.6 | 2374.9 |
| п. Вочаж | 12.6 | 11.7 | 11.2 |
| п. 6 км дороги Кемь – Калевала | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| п. 14 км дороги Кемь – Калевала | 117.9 | 109.6 | 103.7 |
| Кемское поселение | 3027.0 | 2612.3 | 2490.1 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

Нормы накопления бытовых отходов в населенных пунктах (расчетные) приведены в Таблице 2.2.8.

Нормы накопления бытовых отходов

Таблица 2.2.8.

| Наименование населенного пункта | Норма-тив, кг/год | Среднегодовое количество бытовых отходов, т/чел. |  |  | Норма-тив, л/год | Среднегодовое количество бытовых отходов, куб. м/чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2015 г. | 2030 г. |  | 2011 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| г. Кемь | 300 | 4137.3 | 3558.0 | 3392.7 | 1500 | 20686.5 | 17790.0 | 16963.5 |
| п. Вочаж |  | 21.0 | 19.5 | 18.6 |  | 105.0 | 97.5 | 93.0 |
| п. 6 км дороги Кемь – Калевала |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| п. 14 км дороги Кемь – Калевала |  | 196.5 | 182.7 | 172.8 |  | 982.5 | 913.5 | 864.0 |
| Кемское поселение |  | 4355.4 | 3760.8 | 3584.7 |  | 21777.0 | 18804.0 | 17923.5 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

Укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки от потребителей, расположенных на селитебной территории (с учетом небольших предприятий), приведены в Таблице 2.2.9.

Укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки

Таблица 2.2.9.

| Наименование населенного пункта | Норматив, кВт/чел. | Электрическая нагрузка, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| г. Кемь | 0,65 | 8964.2 | 7709.0 | 7350.9 |
| п. Вочаж |  | 45.5 | 42.3 | 40.3 |
| п. 6 км дороги Кемь – Калевала |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| п. 14 км дороги Кемь – Калевала |  | 425.8 | 395.9 | 374.4 |
| Кемское поселение |  | 9436.7 | 8148.4 | 7766.9 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия» (Норматив – от 0,5 до 0,75 кВт/чел.).

Потребность (расчетная) в емкости  закрытых и открытых стоянок для постоянного хранения автомобилей приведена в Таблице 2.2.10.

Потребность в емкости стоянок

Таблица 2.2.10.

| Наименование населенного пункта | Норматив, машиномест/тыс. чел. |  | Емкость стоянок (расчетная), машиномест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 – 2015 гг. | 2030 г. | 2011 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| г. Кемь | 350 | 550 | 4827 | 4151 | 7585 |
| п. Вочаж |  |  | 25 | 23 | 39 |
| п. 6 км дороги Кемь – Калевала |  |  | 1 | 1 | 1 |
| п. 14 км дороги Кемь – Калевала |  |  | 229 | 213 | 360 |
| Кемское поселение |  |  | 5081 | 4388 | 7985 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

Потребность (расчетная) в емкости гостевых стоянок для временного хранения автомобилей приведена в Таблице 2.2.11.

Потребность в емкости стоянок для временного хранения автомобилей

Таблица 2.2.11.

| Наименование населенного пункта | Норматив, машиномест/тыс. чел. | Емкость стоянок (расчетная), машиномест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| г. Кемь | 40 | 552 | 474 | 452 |
| п. Вочаж |  | 3 | 3 | 2 |
| п. 6 км дороги Кемь – Калевала |  | 0 | 0 | 0 |
| п. 14 км дороги Кемь – Калевала |  | 26 | 24 | 23 |
| Кемское поселение |  | 581 | 501 | 478 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

Потребность (расчетная) в заправочных станциях и станциях технического обслуживания автомобилей приведена в Таблице 2.2.12.

Потребность (расчетная) в заправочных станциях
и станциях технического обслуживания автомобилей

Таблица 2.2.12.

| Наименование | Норматив на 1 автомобиль | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 г. | 2011 г. | 2015 г. |
| Посты на станциях технического обслуживания | 0.005 | 27 | 23 | 31 |
| Колонки на автозаправочных станциях | 0.000833 | 4 | 4 | 4 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

Потребность (расчетная) в объектах социально-бытового обслуживания приведена в Таблице 2.2.13.

Потребность в объектах социально-бытового обслуживания

Таблица 2.2.13.

| Комплекс объектов | Норматив |  | Обеспеченность |  |  |  |  | Радиус обслу-жива-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измер. | Зна-чение | Ед. измер. | ** Факт | 2011 г. | 2015 г. | 2030 г. |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест/ тыс. чел. | 40 | мест | 770 | 581 | 501 | 478 | 300 (при мало-этажной застрой-ке – 500) |
| Муниципальные образовательные учреждения, в том числе: |  | 109 |  | Кол. уча-щихся – 388 чел. | 1582 | 1366 | 1302 | 500 |
| X – XI классы |  | 14 |  | - | 203 | 176 | 167 | 500 |
| Учреждения дополнительного образования, в том числе: |  | 10.9 |  | 1 объект | 158 | 137 | 130 | - |
| центр творчества юных |  | 3.6 |  | 1 объект | 52 | 45 | 43 | - |
| спортивные |  | 2.5 |  | Кол. уча-щихся - 610 чел. | 36 | 31 | 30 | - |
| искусств и музыкальные |  | 2.9 |  | 1 объекта | 43 | 37 | 35 | - |
| технические |  | 1.0 |  | - | 14 | 12 | 12 | - |
| Стационары всех типов | объект | 1 | объект | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 |
| Женские консультанции |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Поликлинические детские отделения |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Станция (подстанция) скорой помощи | авто-мобиль/тыс. чел. | 0.1 | авто-мобиль | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 мин на специи-альном автомо-биле |
| Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | - | объект | 1 | - | - | - | - |
| Аптека | кв. м/ тыс. чел. | 50 | кв. м | 160 | 726 | 627 | 597 | 500 м |
| Молочные кухни (для детей до 1 года) | порций в сут-ки/ре-бенок | 4 | порций | - | 1056 | 912 | 869 | - |
| Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | объект | 1 | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Центр социальной помощи семье и детям |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Специализированные учреждения для несовер-шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2500 |
| Отделения соци-альной помощи на дому для граждан пенси-онного возраста и инвалидов |  | 1 на 120 чел. дан-ной кате-гории граж-дан |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов |  | 1 на 30 чел. дан-ной кате-гории граж-дан |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких пре-старелых (с 60 лет) | мест/ тыс. чел. | 3 | мест | 26 | 44 | 38 | 36 | не более 300 м от пожарных депо |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей |  | 60 |  | 24 | 871 | 752 | 717 | - |
| Детские дома-интернаты |  | 0.5 |  | - | 7 | 6 | 6 | - |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности |  | 3 |  | 1 объект | 44 | 38 | 36 | - |
| Танцевальные залы | кв. м/ тыс. чел. | 55 | кв. м | 1 объект | 798 | 689 | 657 | 750 |
| Клубы | мест/ тыс. чел | 6 | мест | - | 87 | 75 | 72 | - |
| Кинотеатры |  | 80 |  | 1 | 1161 | 1003 | 956 | - |
| Лектории |  | 35 |  | 1 | 508 | 439 | 418 | - |
| Видеозалы, залы аттракционов и игровых автоматов |  | 2 |  | - | 29 | 25 | 24 | - |
| Массовые библиотеки |  | 3 |  | - | 44 | 38 | 36 | - |
| Территория плоскостных спортивных сооружений |  | 3 |  | 5 объектов | 44 | 38 | 36 | - |
| Спортивный зал общего пользования, площадь пола | га/ тыс. чел. | 0.7 | га | 2 объекта | 10 | 9 | 8 | 500 |
| Бассейн общего пользования, площадь зеркала воды | кв. м/ тыс. чел. | 70 | кв. м | 1 объект | 1016 | 878 | 836 | 500 |
| Детско-юношеская спортивная школа, , площадь пола |  | 20 |  | - | 290 | 251 | 239 | 30 мин |
| Территория плоскостных спортивных сооружений |  | 10 |  | 1 объект | 145 | 125 | 119 | 30 мин |
| Торговые центры, торговая площадь |  | 280 |  |  | 4065 | 3510 | 3346 | - |
| Магазин продовольственных товаров, торговая площадь |  | 100 |  | 11400 | 1452 | 1254 | 1195 | 500 |
| Магазин непро-довольственных товаров, торговая площадь |  | 180 |  |  | 2613 | 2256 | 2151 | 500 |
| Магазин кулинарии, торговая площадь |  | 6 |  |  | 87 | 75 | 72 | - |
| Рыночный комп-лекс розничной торговли, торговых мест |  | 4 | мест | 8 | 58 | 50 | 48 | - |
| Предприятие общественного питания | мест/ тыс. чел. | 40 |  | 600 | 581 | 501 | 478 | 500 |
| Объекты бытового обслуживания | - | - | объект | 23 объек-та |  |  |  | - |
| Предприятие по стирке белья | кг/ (смена* тыс. чел.) | 110 | кг/ смену | - | 1597 | 1379 | 1314 | 500 |
| Прачечная само-обслуживания |  | 10 |  |  | 145 | 125 | 119 | 500 |
| Предприятия по химчистке |  | 4 |  | - | 58 | 50 | 48 | 500 |
| Фабрики-химчистки |  | 7.4 |  |  | 107 | 93 | 88 | 500 |
| Химчистка само-обслуживания, мини-химчистка |  | 4 |  |  | 58 | 50 | 48 | 500 |
| Банно-оздорови-тельный комплекс | мест/ тыс. чел. | 5 | мест | 50 | 73 | 63 | 60 | - |
| Гостиницы (места размещения) |  | 6 |  | 121 | 87 | 75 | 72 | - |
| Общественный туалет | прибор/тыс. чел. | 1 | прибор | - | 15 | 13 | 12 | - |
| Кладбище | га/тыс. чел. | 0.24 | га | 2 объек-та | 3 | 3 | 3 | - |
| Кладбище урновых захоронений после кремации |  | 0.02 | га | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Отделение, филиал банка | объект/тыс. чел. | 0.3 | объект | 2 объек-та | 4 | 4 | 4 | 500 |
| Отделение связи | объект | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 500 |
| Юридическая консультация | объект/тыс. чел. | 0.1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Нотариальная контора |  | 0.033 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Жилищно-экс-плуатационные службы |  | 0.05 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Пожарное депо | авто-мобиль/тыс. чел. | 0.4 | авто-мобиль | 1 пожар-ная часть | 6 | 5 | 5 | 3000 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

**Паспорт муниципального образования Кемского городское поселение за 2006-2010 гг., Росстат, 2011 г.

## Выводы

- Расселение на территории поселения компактное. Основная часть населения сосредоточена в восточной части поселения в г. Кеми.

- На территории поселения вблизи р. Кемь расположены садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.

- Территория поселения покрыта лесами. Значительная часть территории расположена в зеленой зоне г. Кеми. Застроенная часть территории невелика.

- Система социального обслуживания поселения построена по иерархическому принципу. Объекты повседневного пользования распложены на территории самого поселения в г. Кеми и п. 14-ый км Объекты периодического и эпизодического пользования расположены в административном центре поселения г. Кеми и в столице Республики Карелия г. Петрозаводске.

- Система внутренних автомобильных дорог достаточно развита, и соответствует расселению и системе социального обслуживания.

- На территории поселения централизованное водоснабжение организовано в г. Кеми, п. 14-ый км и в п. Вочаж. В качестве обеззараживающих реагентов применяются хлорсодержащие вещества. Водоснабжение в прочих населенных пунктах  осуществляется местными шахтными колодцами.

- Система централизованного водоотведения функционирует г. Кеми, п. 14-ый км и в п. Вочаж. В остальных населенных пунктах, канализационные очистные сооружения, отсутствуют, неочищенные сточные воды сбрасываются на рельеф или в водные объекты.

- Централизованное отопление функционирует в г. Кеми, п. 14-ый км и в п. Вочаж.. Остальные населенные пункты отапливаются печным отоплением.

- Свалки находится на территории г. Кеми и на прилегающей территории к северо-западу от  г. Кемь.

- Негативное воздействие на окружающую среду оказывают несанкционированные свалки твердых бытовых отходов возле населенных пунктов, у дорог и на землях вокруг садоводческих кооперативов.

- Качество коммунальной и социальной инфраструктур и жилищного фонда поселения неудовлетворительно. Высок износ объектов капитального строительства.

- На территории поселения, г. Кеми, п. 14-ый км сложилось функциональное зонирование. Состав и расположение зон в основном соответствует расселению и не сдерживает развитие поселения.

- Жилая застройка:

- в г. Кемь и п. 14-ый км – многоэтажная, среднеэтажная и малоэтажная индивидуальная и совмещенная:

- в прочих населенных пунктах - малоэтажная индивидуальная и совмещенная.

- Производственные зоны находятся в г. Кемь, четко выделены и находится вне селитебной территории.

- Объекты социально-бытового и делового назначения зачастую расположены в жилых зданиях.

- Документами территориального планирования, действие которых распространяется на территорию поселения, предусмотрено размещение объектов регионального и местного значения. Размещение предусмотренных объектов не потребует изменения сложившегося функционального зонирования территории и может быть осуществлено в рамках его развития.

- Емкость и дислокация объектов социально-бытового и коммунального обслуживания, размещенных на территории поселения, зачастую не удовлетворяет требованиям Региональных нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

- Производственные объекты, размещенные на территории поселения, не могут обеспечить занятость населения.

- На прилегающих к г. Кемь территориях отсутствуют места для организованного отдыха населения.

- Канализационные сооружения п. Вочаж находятся во 2-ом поясе зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Кеми.

# Оценка возможного влияния планируемых для размещения
объектов местного значения поселения

На территории Кемского городского поселения не планируется размещение объектов местного значения, кроме объектов, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования Республики Карелия и документом территориального планирования Кемского муниципального района.

# Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектах федерального и регионального значения

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, объектов, предусмотренных документами территориального планирования и социально-экономического развития федерального и регионального значения, и их основные характеристики и местоположение приведены в Таблице 4.1.

Перечень объектов федерального и регионального значения,
планируемых для размещения на территориях поселения

Таблица 4.1.

| Обоз-наче-ние | Вид и назначение объекта | Наименование объекта | Характеристики объекта | Место-расположение | Ста- тус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема территориального планирования Республики Карелия |  |  |  |  |  |
| ТА2 | Автодорога «Кемь – Энгозеро – Лоухи» для улучшения транспортной связи населенных пунктов с районными центрами Лоухи и Кемь | Автодорога «Кемь – Лоухи» | Не хуже IV технической категории | К северу от г. Кемь | Р |
| ТА3 | Автодорога «Кемь – Беломорск» для улучшения транспортной связи населенных пунктов с районными центрами Беломорск и Кемь | Автодорога «Кемь – Беломорск» |  | К югу от г. Кемь | Р |
| ГТ1 | Газопровод-отвод для перехода предприятий и населения на газовое топливо | Газопроводотвод | Диаметр трубо-провода 159 мм | На западе поселения | М |
| ГР1 | Газораспредели-тельная станция «Кемь» для организации газоснабжения поселения | ГРС «Кемь» | Входное давление – 9,81 МПа | На севере г. Кемь | М |
| ГР2 | Газорегуляторный пункт «Кемь» для организации газоснабжения Кемского поселения | ГРП «Кемь» | Входное давление – 0,5 МПа |  | П |
| ГР3 | Газорегуляторный пункт «14-ый км» для организации газоснабжения населенного пункта | ГРП «14-ый км» |  | К востоку от п. 14-й км | Н |
| ГТ2 | Межпоселковый газопровод «ГРС «Кемь» – ГРП «Кузема», для организации газоснабжения Куземского поселения | Межпоселковый газопровод «Кемь – Кузема» | Класс газопровода – II Давление – 0,5 МПа | К северу от г. Кемь | М |
| ГТ3 | Межпоселковый газопровод «ГРС «Кемь» – ГРП «Рабочеостровск» для организации газоснабжения Рабочеостровского поселения | Межпоселковый газопровод «Кемь – Рабочеостровск» |  | К востоку от г. Кемь | М |
| ГТ4 | Межпоселковый газопровод «ГРС «Кемь» – ГРП «14-ый км» для организации газоснабжения на-селенного пункта | Межпоселковый газопровод «Кемь – 14-ый км» |  | К северу от г. Кемь | П |
| *ЭЛ5 | Вторая цепь линии электропередач Кемь – Беломорск, для подключения новых потреби-телей, повышение надежности электроснабжения существующих | Линия электро-передач 110 кВ «Кемь – Беломорск» | 110 кВ | Параллельно существующей | М |
| *ТС1 | Аэропорт малой авиации для улучшения транспортного сообщения между населенными пунктами.. | Аэропорт «Кемь» | - | На месте существующего | М |
| ЭС3 | Морская ГЭС для уменьшения энергодефицита и повышения надежности электроснабжения | Морская ГЭС | Установленная мощность 33 МВт | К югу от г. Кемь | М |
| Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы. Постановление Правительства Республики Карелия от 14.06.2011 № 138-П |  |  |  |  |  |
| *ВО1 | Канализационные очистные сооруже-ния, г. Кемь для снижения нега-тивного воздей-ствия на окружа-ющую среду | Канализационные очистные соору-жения г. Кемь | - | г. Кемь на месте существующих объектов | Н |
| ВС4 | Водозабор г. Кемь для обеспечения населения питьевой водой | Водозабор г. Кемь | Головные водозаборные сооружения |  | Н |
| Планируемые инвестиционные объекты, реализуемые за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |
| *ПЛ1 | Лесопильный завод для развития эко-номики поселения и создания рабочих мест | Лесопильный завод | Установка линии по производству клееного бруса. Глубокая перера-ботка древесины в объеме 500 тыс. куб. м в год | На базе Кемского лесозавода. | Р |

* Работы на существующих объектах

**В Таблице приняты следующие обозначения:

- Р – объект регионального значения;

- М – объект местного значения, уровень муниципального района:

- П – объект местного значения, уровень поселения:

- Н – объект местного значения, уровень населенного пункта.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением на территориях поселения
объектов федерального и регионального значения приведены в Таблице 4.2.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий,
 установление которых требуется в связи с планируемым размещением
объектов федерального и регионального значения

Таблица 4.2.

| Обоз-наче-ние | Наименование объекта | Зона с особыми условиями | Параметры зоны | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *ПЛ1 | Лесопильный завод | Санитарно-за-щитная зона | 100 м | Производственная |
| ТА2 | Автодорога «Кемь – Лоухи» | Санитарно-за-щитная зона | 50 м | - |
|  |  | Защитная лесная полоса | 250 м |  |
| ТА3 | Автодорога «Кемь – Беломорск» | Санитарно-за-щитная зона | 50 м | - |
|  |  | Защитная лесная полоса | 250 м |  |
| ГТ1 | Газопровод-отвод | Санитарный разрыв | 100 м | - |
| ГТ2 | Межпоселковый газопровод «Кемь – Кузема» |  |  |  |
| ГТ3 | Межпоселковый газопровод «Кемь – Рабочеостровск» |  |  |  |
| ГТ4 | Межпоселковый газопровод «Кемь – 14-ый км» |  |  |  |
| ГР1 | ГРС «Кемь» | Санитарно-защитная зона | 100 м | Коммунальное обслуживание |
| ГР2 | ГРП «Кемь» |  |  |  |
| ГР3 | ГРП «14-ый км» |  |  |  |
| *ЭЛ5 | Линия электропередач 110 кВ «Кемь – Беломорск» | Охранная зона | 20 м |  |
| ЭС3 | Морская ГЭС | - | - | Энергетика |
| *ТС1 | Аэропорт «Кемь» | Санитарно-защитная зона | ** | Воздушный транспорт |
|  |  | Санитарный разрыв |  |  |
| *ВО1 *ВО2 | Канализационные очистные сооружения | Санитарно-защитная зона | 300 м | Коммунальное обслуживание |
| ВС4 | Водозабор | Зона санитарной охраны | 1 пояс – 100 м |  |

Зоны с особыми условиями установлены согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

*Работы на существующих объектах

**Согласно Дополнению №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

# Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектах местного значения муниципального района

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, объектов местного значения, предусмотренных документами территориального планирования и социально-экономического развития, муниципального района, их основные характеристики и местоположение приведены в Таблице 5.1.

Перечень объектов местного значения муниципального района,
планируемых для размещения на территориях поселения

Таблица 5.1.

| Вид и назначение объекта | Наименование объекта | Функцио-нальная зона | Место-расположение | Ста- тус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Схема территориального планирования Кемского муниципального района» |  |  |  |  |
| Туристская зона, для развития туристической инфраструктуры | Туристская зона | Без установ-ления функ-циональной зоны | Северо-восточная часть поселения | М |

*В Таблице приняты следующие обозначения:

- М – объект местного значения, уровень района.

# Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций
природного характера

Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (Согласно ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации»).

Природные условия по СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» на территории поселения оцениваются как простые (Согласно Схеме территориального планирования Кемского района Республики Карелия).

На территории поселения вероятны следующие неблагоприятные и опасные природные явления и процессы (по данным Учебно-методического центра по ГОЧС РК):

- Метеорологические и агрометеорологические опасные явления,

- ураганы (12-12,5 баллов) при скорости ветра 33 м/сек и более

- сильный снегопад

- сильный мороз,

- сильная метель и заносы продолжительностью более 12 час. и скоростью ветра более 15 м/сек и более и обледенения.

- заморозки в июне до -5 : - 100С

- Гидрологические опасные явления.

- повышение уровня грунтовых вод, подтопление.

- Природные пожары

- лесные пожары

- торфяные пожары.

- Инфекционные заболевания людей.

- единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний.

- групповые случаи опасных инфекционных заболеваний.

- эпидемическая вспышка опасных инфекционных заболеваний.

- эпидемия.

- инфекционные заболевания людей не выявленной этиологии.

- Инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных.

- единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний.

- эпизоотии.

- инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных не выявленной этиологии.

- Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями

- прогрессирующая эпифитотия.

- болезнь сельскохозяйственных растений не выявленной этиологии.

- массовое распространение вредителей растений.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера (Согласно Схеме территориального планирования Кемского района Республики Карелия) приведен в Таблице 6.1.

Перечень основных факторов риска возникновения
чрезвычайных ситуаций природного характера

Таблица 6.1.

| Источник природной ЧС Территория ее распростра-нения и периодичность | Поражающие факторы природной ЧС и характер их действия | Последствия ЧС для населения и территорий | Меры по снижению рисков и ограничению последствий природной ЧС при разработке градостроительной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| Опасные геологические процессы |  |  |  |
| Переработка берегов Берег Белого моря Ежегодно | Гидродинамический Удар волны Размывание (разрушение) грунтов. Перенос (переотложение) частиц грунта Гравитационный Смещение (обрушение) пород в береговой части | Размыв почвы, возникновение текучего состояния почвы, разрушение построек. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Аварии на инженерных коммуникациях. Дорожно-транспортные происшествия | Организация инженерной защити территорий, зданий и сооружений согласно СНиП 22-02-2003 Размещение объектов вне территорий, подверженных переработке берегов. Недопущение размещения потенциальных источников загрязнения на территориях, подверженных смещению (обрушению) пород |
| Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |
| Штормовой нагон волны Берег Белого моря Ежегодно | Гидродинамический Удар волны Гидродинамическое давление потока воды Размывание грунтов Затопление территории Подпор воды в реках | Подтопления, затопления, оползни, размыв почвы, возникновение текучего состояния почвы, разрушение построек. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Аварии на инженерных коммуникациях. Дорожно-транспортные происшествия | Организация инженерной защиты территорий, зданий и сооружений согласно СНиП 22-02-2003 Размещение объектов вне территорий, подверженных действию гидродинамических факторов. Обустройство набережной в г. Беломорске. Недопущение размещения потенциальных источников загрязнения на территориях, подверженных подтоплению и затоплению. Устройство защитных гидротехнических сооружений по берегам рек Реки Нижний Выг и Шижня |
| Половодье Река Кемь Ежегодно | Гидродинамический Поток (течение) воды Гидрохимический Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |  |  |
| Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |
| Сильный ветер На всей территории поселения Ежегодно (Скорость при порывах 25 м/сек) | Аэродинамический Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация | Разрушение построек, повреждение воздушных линий связи и электропередач, повал деревьев. Затруднения в работе транспорта, строительства, | Подземная прокладка линий связи и электропередач, соблюдение режимов зон охраны воздушных линий электропередач |
| Продолж-ительный дождь (ливень) На всей территории поселения Ежегодно (120 мм и более за 12 ч и менее) | Гидродинамический Поток (течение) воды Затопление территории | Размыв почв, дорог, возникновение текучего состояния почвы. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Аварии на инженерных коммуникациях. Возникновение дождевого паводка. Дорожно-транспортные происшествия | Устройство ливневой канализации. Недопущение размещения потенциальных источников загрязнения на территориях, подверженных подтоплению и затоплению. Использование индивидуальной защиты объектов, размещаемых в пониженных местах |
| Сильный снегопад На всей территории поселения 1 раз в 1-2 года (40 мм и более за 12 ч и менее) | Гидродинамический Снеговая нагрузка Снежные заносы | Обрыв воздушных линий электропередач и связи, Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Дорожно-транспортные происшествия | Подземная прокладка линий связи и электропередач. Использование снегозащиты участков дорог, расположенных в стесненных и пониженных местах |
| Град На всей территории поселения 1 раз в 3-5 лет (Размер градин более 20 мм) | Динамический Удар | Разрушение остекления, повреждение строений, сельскохозяйственных культур, гибель животных | Использование ударопрочных материалов. Устройство крытых автостоянок и остановочных пунктов общественного транспорта. |
| Туман На всей территории поселения 1 раз в 10 лет (Видимость менее 100 м) | Теплофизический Снижение видимости (помутнение воздуха) | Дорожно-транспортные происшествия | Оборудование автомобильных дорог разделительными полосами и светоотражающими устройствами |
| Гроза На всей территории поселения Ежегодно | Электрофизический Электрические разряды | Поражение людей и животных молнией. Лесные пожары (особенно в засушливые сезоны) Аварии на воздушных линиях электропередач и связи. Дорожно-транспортные происшествия. | Устройство молниезащиты согласно CO 153-343.21.122-2003) «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» |
| Заморозок На всей территории поселения Ежегодно (Температура почвы и воздуха ниже 25 °С) | Тепловой Охлаждение почвы, воздуха | Обморожения. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Дорожно-транспортные происшествия | Организация централизованного теплоснабжения. Устройство пунктов обогрева |
| Гололед На всей территории поселения 1 раз в 3-5 лет (Толщина отложения 20 мм и более с любой продолжитель-ностью) | Гравитационный Гололедная нагрузка Динамический Вибрация | Обрыв воздушных линий электропередач и связи | Подземная прокладка линий связи и электропередач. |
| Природные пожары |  |  |  |
| Пожар ландшафтный, лесной Лесные массивы на всей территории поселения Ежегодно (Площадью 10 - 20 га) | Теплофизический Пламя Нагрев тепловым потоком Тепловой удар Помутнение воздуха Опасные дымы Химический Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы | Задымление. Выгорание леса. Угроза жизни и здоровью населения. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Дорожно-транспортные происшествия. | Устройство противопожарных разрывов. Оптимизация дислокации подразделений пожарной охраны Оборудование автомобильных дорог разделительными полосами и светоотражающими устройствами |

*Периодичность природных ЧС согласно данным соседних районов: север – Лоухский район, юг – Беломорский район, запад – Калевальский район.

Геокриологические процессы на территории Кемского городского поселения отсутствуют, риск возникновения опасных природных процессов, связанных с обрушением зданий и сооружений, по результатам ведения мониторинга маловероятен (согласно данным соседних районов: север – Лоухский район, юг – Беломорский район, запад – Калевальский район.).

## Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций
техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС (далее – природная ЧС) - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации»).

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера (Согласно Схеме территориального планирования Кемского района Республики Карелия и Паспорту территории Кемского городского поселения) приведен в Таблице 6.2.

Перечень основных факторов риска возникновения
чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Таблица 6.2.

| Источник природной ЧС Территория ее распространения и периодичность |  | Поражающие факторы природной ЧС и характер их действия |  | Последствия ЧС для населения и территорий | Оценка рисков техногенной ЧС и необходимости размещения объектов по их снижению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧС на объектах автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |
| Техническая неисправность транспортных средств Неудовлетворительное состояние дорожного хозяйства Нарушение правил эксплуатации транспортных средств и перевозки грузов Нарушение правил дорожного движения Неблагоприятные погодные условия |  | Удар Возгорание транспортного средства Возгорание перевозимого пожароопасного груза Взрыв и возгорание перевозимого взрывоопасного груза Разлив (разлет, испарение) перевозимого опасного химического груза |  | Травматизм и гибель людей Пожары Загрязнение окружающей среды Ущерб транспортным средствам | Исходя из характеристик дорожной сети поселения, риск возникновения ЧС обусловлен наличием пересечений автомобильных и железных дорог в одном уровне. ЧС на объектах автомобильного транспорта с 2005 г. не регистрировались. Возникновение ЧС - маловероятно |
| ЧС на объектах железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |
| Техническая неисправность транспортных средств Неудовлетворительное состояние дорожного хозяйства Нарушение правил эксплуатации транспортных средств и перевозки грузов Неблагоприятные погодные условия |  | Удар Возгорание транспортного средства и придорожных объектов Возгорание перевозимого пожароопасного груза Взрыв и возгорание перевозимого пожаровзрывопасного груза Разлив (разлет, испарение) перевозимого опасного химического груза |  | Травматизм и гибель людей и животных Пожары Загрязнение окружающей среды Ущерб транспортным средствам и придорожным объектам | ЧС на объектах железнодорожного транспорта с 2005 г. не регистрировались. Возникновение ЧС - маловероятно |
| ЧС на объектах воздушного транспорта |  |  |  |  |  |
| Техническая неисправность летательных аппаратов Неудовлетворительное состояние взлетно-посадочных площадок и полос. Неудовлетворительное состояние систем управления воздушным движением. Нарушение правил эксплуатации транспортных средств и перевозки грузов Неблагоприятные погодные условия |  | Удар Возгорание летательных аппаратов. Падение летательных аппаратов на наземные объекты |  | Травматизм и гибель людей и животных Пожары Загрязнение окружающей среды Ущерб летательным аппаратам и наземным объектам | ЧС на объектах воздушного транспорта с 2004 г. не регистрировались. Возникновение ЧС - маловероятно |
| ЧС на объектах водного (речного и морского) транспорта |  |  |  |  |  |
| Техническая неисправность транспортных средств Неудовлетворительное состояние водных путей Нарушение правил эксплуатации транспортных средств и перевозки грузов Неблагоприятные погодные условия |  | Удар Возгорание транспортного средства Возгорание перевозимого пожароопасного груза Взрыв и возгорание перевозимого взрывоопасного груза Разлив (разлет, испарение) перевозимого опасного химического груза |  | Травматизм и гибель людей и животных Пожары Загрязнение окружающей среды Ущерб транспортным средствам и гидротехничес-ким объектам | ЧС на объектах водного транспорта с 2006 г. не регистрировались. Возникновение ЧС - маловероятно |
| ЧС на потенциально опасных объектах |  |  |  |  |  |
| ЧС на радиационно-опасных объектах |  |  |  |  |  |
| Радиационно-опасные объекты на территории поселения отсутствуют |  |  |  |  |  |
| ЧС на пожароопасных объектах (Таблица 6.4.) |  |  |  |  |  |
| Техническая неисправность хранилищ и технологического оборудования Нарушение правил обращения с пожароопасными веществами |  | Возгорание пожароопасного вещества, технологического оборудования и заправляемого транспортного средства (для АЗС) |  | Травматизм и гибель людей Пожары Загрязнение окружающей среды Ущерб транспортным средствам | Риск возникновения техногенных пожаров в жилой зоне - высокий (см. Таблицу 6.3.) |
| ЧС на взрывоопасных объектах |  |  |  |  |  |
| Износ сооружений Техническая неисправность технологического оборудования Нарушение правил эксплуатации объектов Неблагоприятные погодные условия | Ударная волна Избыточное давление во фронте ударной волны Высокая температура пламени Световое излучение Резкий звук Осколки Пожары Взрыв, разлет и возгорание обломков Обрушение зданий сооружений |  | Травматизм и гибель людей Загрязнение окружающей среды Ущерб сооружениям и транспортным средствам Нарушение условий жизнедеятельности |  |  |
| ЧС на гидродинамически опасных объектах (Таблица 6.4.) |  |  |  |  |  |
| Износ сооружений Техническая неисправность технологического оборудования Нарушение правил эксплуатации объектов Неблагоприятные погодные условия |  | Гидравлический удар Затопление, подтопление Нарушение электроснабжения |  | Травматизм и гибель людей Загрязнение окружающей среды Ущерб сооружениям и транспортным средствам Нарушение условий жизне-деятельности | ЧС на гидродинамически опасных объектах с 2004 г. не регистрировались. Риск возникновения ЧС - незначительный |
| ЧС на химически-опасных объектах (Таблица 6.4.) |  |  |  |  |  |
| Техническая неисправность хранилищ и технологического оборудования Нарушение правил обращения с опасными химическими веществами |  | Испарение и разлив опасного химического вещества |  | Травматизм и гибель людей и животных Загрязнение окружающей среды Нарушение условий жизне-деятельности | ЧС на химически опасных объектах с 2005 г. не регистрировались. Риск возникновения ЧС - находится в пределах допустимых значений |
| ЧС на объектах (системах) жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| Износ сооружений Техническая неисправность технологического оборудования Нарушение правил эксплуатации объектов Неблагоприятные погодные условия |  | Пожары Подтопление Перебои в функционировании объектов (систем) |  | Травматизм и гибель людей Загрязнение окружающей среды Ущерб сооружениям и транспортным средствам Нарушение условий жизне-деятельности | ЧС на объектах (системах) жилищно-коммунального хозяйства с 2007 - 2009 гг. не регистрировались. Риск возникновения ЧС - незначительный |
| ЧС на объектах электроснабжения (электросетях) |  |  |  |  |  |
| Износ сооружений Техническая неисправность технологического оборудования Нарушение правил эксплуатации объектов Неблагоприятные погодные условия |  | Пожары Воздействие электрического тока Перебои в функционировании объектов (систем) |  | Травматизм и гибель людей Загрязнение окружающей среды Ущерб сооружениям Нарушение условий жизне-деятельности | ЧС на объектах (системах) электроснабжения с 2005 г. не регистрировались. Риск возникновения ЧС - незначительный |
| ЧС, связанные с обрушением зданий сооружений, пород |  |  |  |  |  |
| Износ сооружений Нарушение правил эксплуатации объектов Неблагоприятные погодные условия Переработка берегов Половодье |  | Обрушение зданий сооружений |  | Травматизм и гибель людей Загрязнение окружающей среды Ущерб сооружениям Нарушение условий жизне-деятельности | ЧС, связанные с обрушением зданий сооружений, пород с 2005 г. не регистрировались. Возникновение ЧС - маловероятно |

Оценка риска возникновения техногенных пожаров (Согласно Паспорту Кемского городского поселения) приведена в Таблице 6.3.

К оценке риска возникновения техногенных пожаров

Таблица 6.3.

|  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество техногенных пожаров | 43 | 36 | 40 | 54 | 44 | На территории Кемского поселения сохраняется высокая вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне. |

Реестр (перечень) потенциально-опасных объектов, находящихся на территории поселения приведен (Согласно Реестру (перечню) потенциально-опасных объектов, находящихся на территории Поселения) в Таблице 6.4.

Реестр (перечень) потенциально-опасных объектов (ПОО)

Таблица 6.4.

| Обоз-наче-ние | Наименование объекта | Местонахождение | Проектное количество опасного вещества на объекте (количество резервуаров и их объемы) | Тип воз-мож-ной ЧС | *Класс, категория, степень опасности объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожароопасные объекты |  |  |  |  |  |
| ДА4 | АЗС № 16 | г. Кемь, Шоссе 1 мая ул. | 150/150 4/50 т. | локальная | 4 класс А, Б - категория пожароопасности |
| ДА3 | АЗС | В 20 км на запад от г. Кемь, на автомобильной дороге Р-21 «Кола» (автодорога «Кола» 857 км левая сторона) | 190/190 1/70 куб. м 1/84 куб. м 2/50 куб. м |  |  |
|  | АЗС | г. Кемь, Энергетиков ул. | 72/72 4/20 т |  |  |
| ВК2 | Склад дизельного топлива Котельная № 2 | г. Кемь, Совхозный переулок. | 38/38 2/24 куб. м | локальная | 4 класс А, Б - категория пожароопасности |
| ВК3 | Склад дизельного топлива Котельная № 8 | г. Кемь, Пролетарский пр.,57а | 80/80 1/100 куб. м |  |  |
| ВК24 | Котельные дистанции гражданских сооружений | г. Кемь, Вокзальная ул., 13а | 270/210 3/50 т 2/70 т |  |  |
| ВК29 | Котельная | г. Кемь, Машинистов ул. 34а | 150/130 3/50 т |  |  |
| ПХ3 | Склад горюче-смазочных материалов | г. Кемь, Октябрьская ул., д. 31 | 100/90 1/100 т |  |  |
| Взрывоопасные объекты |  |  |  |  |  |
| ПХ8 | Склад газовых баллонов | г. Кемь, Подужемская ул. | Сжиженный углеводородный газ. Проектное количество - 200 баллонов по 50 л или 4,2 т | локаль-ная | А, взрывопожароопасен Классы по ПУЭ В-1а, П-1 |
| Радиационно-опасные объекты |  |  |  |  |  |
| Отсутствуют на территории поселения |  |  |  |  |  |
| Химически опасные объекты |  |  |  |  |  |
| ВС1 | Склад хлора насосная фильтрационная станция ООО «Кемские коммунальные системы» | р. Кемь, на подводящем канале Путкинской ГЭС в черте города, на расстоянии 10 км от устья реки (г. Кемь шоссе 1 Мая) | Хлор – 14 т | муници-пальная |  |
| ВО2 | Станция обеззараживания воды НГЧВОД | г. Кемь, Гористая ул., 10а | Хлор – 5 т | муници-пальная |  |
| Гидродинамически опасные объекты |  |  |  |  |  |
| ЭС1 | Гидротехническое сооружение Путкинская ГЭС | г. Кемь, Шоссе 1 мая ул. | - | регио-наль-ная | ГТС 2 класса |
| ЭС2 | Гидротехническое сооружение Подужемская ГЭС | п. Вочаж | - | регио-наль-ная | ГТС 2 класса |

*Классификация согласно Требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, утвержденными приказом МЧС России от 28.02.2003 № 105.

Оценка территории распространения ЧС, не являющихся локальными согласно Реестру (перечню) потенциально-опасных объектов, приведена в Таблице 6.5.

Территории распространения ЧС

Таблица 6.5.

| Источник ЧС | Сценарий ЧС | Территория распространения ЧС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомо-бильный транспорт (аварийно-опасные участки автомобильных дорог на территории поселения не выявлены) | Разрушение емкости (бочки) для перевозки хлора грузоподъемностью 50 кг | Зона фактического заражения – 120 м Зона возможного заражения –750 м | РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодейству-ющими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» |
|  | Разлив и возгорание бензина, перевозимого автоцистерной грузоподъемностью до 30 т (пожар по типу «огненный шар», количество вещества – 9 т) | Радиус огненного шара – 52,3 м Безопасное расстояние – 275 м |  |
|  | Взрыв бензино-воздушной смеси (количество вещества – 1,5 т) | *Зона 1 %-ного поражения людей – 135,8 м |  |
| Железнодо-рожный транспорт (Возникновение ЧС – мало-вероятно) | Разрушение цистерны для перевозки хлора грузоподъемностью 57 т (количество вещества – 48 т) | *Зона фактического заражения – 802 м Зона возможного заражения –5000 м |  |
|  | Разлив и возгорание бензина, перевозимого цистерной грузоподъемностью 57 т (количество вещества – 48 т) | Радиус огненного шара – 76,5 м Безопасное расстояние – 400 м |  |
|  | Взрыв бензино-воздушной смеси (количество вещества – 1,5 т) | Зона 1%-ного поражения людей – 261,5 м |  |
| Воздушный транспорт (Возникновение ЧС – мало-вероятно) | Падение летательных аппаратов на наземные объекты | - | - |
| Склад мазутного хозяйства | Разлив и возгорание мазута (пожар разлития, количество вещества – 1 т) | Безопасное расстояние – 50 м | Сборник методик по прогнозированию возможных аварий катастроф, стихийных бедствий в РСЧС |
| Котельные |  |  |  |
| Склад газовых баллонов | Взрыв газового баллона | При взрыве газового баллона со сжиженным газом на открытой площадке: - радиус разлета осколков баллона – 250 м; высота подъема осколков - около 30 м; -радиус «огненного шара» - 10 м | Рекомендации «Тактика действий подразделений пожарной охраны в условиях возможного взрыва газовых баллонов в очаге пожара», утвержденные ГУГПС МВД России 13.07.2000 г. |
| Водопро-водные очистные сооружения г. Кемь | Разлив хлора (количество вещества – 1 т) | Площадь зоны заражения: - возможная – до 25 кв. км; - фактическая – 1,34 кв. км *Радиус фактической зоны заражения – 650 м | РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» |
| Гидротехническое сооружение Путкинская ГЭС | Прорыв напорного фронта Путкинской ГЭС | Характеристики зоны поражения приведены в Таблице 6.6. | Приложение к паспорту безопасности территории Кемского городского поселения «Оценка готовности гидротехнических сооружениях (ГТС) к локализации и ликвидации опасных повреждений и аварийных ситуаций», (Декларации безопасности ГТС) |
| Гидротехническое сооружение Подужемская ГЭС | Прорыв напорного фронта Подужемской ГЭС |  |  |

*Граница зоны показана на карте

Характеристики зон возможного катастрофического затопления при прорывах напорных фронтов Выгостровской и Беломорской ГЭС приведены в Таблице 6.6.

Зоны возможного катастрофического затопления

Таблица 6.6.

| Наименование ГЭС / | Участок затопления | Зона и последствия затопления |
| --- | --- | --- |
| Путкинская ГЭС | От створа плотины Подужемской ГЭС до створа плотины Путкинской ГЭС, площадь затопления 30 га, из которых 13 га покрыты лесом | Населенные пункты не подтапливаются. - ЛЭП-220 кв № 217 и 218 – 2,3 км; - участок автодороги Кемь – Калевала – 4.3 км; - участок ВЛС II класс Кемь – Калевала – 4.3 км; - дачный поселок на 24 км (50 деревянных одноэтажных домов, 100 жителей). г. Кемь – 2000 человек -155 домов. Общая площадь затопления составит 48,16 кв. м. |
| Подужемская ГЭС | От створа плотины Кривопорожской ГЭС до створа плотины Подужемской ГЭС, площадь затопления – 1926 га, из которых 828 га покрыты лесом | На затапливаемой территории оказывается: - ЛЭП-220 кв. № 217 и 218 – 2.5 км; - участок автодороги Кемь- Калевала – 4.4 км; - участок ВЛС II класс Кемь- Калевала – 4.4 км; - п. 14 км дороги Кемь – Калевала (Сокол) - частично, не затрагивая жилые дома. |
| Река Кемь, участок берега Белого моря | От створа плотины Путкинской ГЭС до створа в Кемской губе у п. Рабочеостровск, площадь затопления 2860 га, из которых 1615 га покрыты лесом, 190 га сельхозугодий | В зону слабых и средних разрушений попадает: - часть г. Кеми -10 кирпичных зданий; - 139 деревянных домов; - школа рабочей молодежи; - магазины; - часть старого кладбища; - стадион; - церковь с постройками; - МОУ «Кемская средняя школа №1»; - МОУ «Кемская средняя школа №2»; - Районный центр культуры; - Дом детства и юношества; - п. Сокол, (штаб в/ч п.Сокол); - транспортный переход через р. Пудас (каменно-набросная дамба с водопропускной трубой); - 250 гаражей для автомобилей и мотоциклов; - причалы; - 6 деревянных домов и причалы п. Гайжево. Кирпичные и каменные здания средней этажности в основном попадут в зону слабого разрушения и не будут разрушены. Деревянные здания, гаражи попадают в зону среднего разрушения. В зону действия волны прорыва попадают 2145 чел., в т.ч. общие потери 236 чел., безвозвратные 27 чел. |

*Граница зоны показана на карте

## Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций, дислоцированных на территории поселения (Согласно Указу Главы Республики Карелия 21.04 2005 г., № 33 «О силах и средствах территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия» в редакции указов Главы Республики Карелия от 12.05.2008 г. № 26, от 15.07.2009 г. № 60), приведен в Таблице 6.7.

Перечень сил и средств системы предупреждений и ликвидации ЧС

Таблица 6.7.

| № п/п | Наименование органа управления (головного подразделения), пункт дислокации | Наименование формирований (подразделений) | Кол-во формиро-ваний / количест-во личного состава, человек | Срок готов-ности («Ч») | Наличие техничес-ких средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Силы и средства медицины катастроф поселения (Министерство здравоохранения, социального развития и спорта Республики Карелия) Выездные бригады скорой помощи (ВБСМП) |  |  |  |  |  |
| 1 | МУ «Центральная районная больница Кемского района Республики Карелия», г. Кемь | Выездные бригады скорой помощи | 3 | до 15 мин | Автомобиль – 3 ед. |
|  |  | Хирургическая бригада | 1 | днем - до 1,5 ч, ночью - до 3 ч | - |
|  |  | Терапевтическая бригада | 1 | днем - до 2,5 ч, ночью - до 4 ч | - |
| 2 | НУЗ «Узловая больница на ст. Кемь» | Фельдшерская бригада скорой медицинской помощи | 2 | 2 ч | Восстанови-тельный поезд |
| Отряд противопожарной службы |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Кемь | Пожарная часть ПЧ-22 | 1/32 чел. | Постоянная готов-ность, боевой расчет – 6 чел. | АЦ-40 – 2 ед. АЛ-30 – 1 ед. |
| Государственное учреждение «Карельская республиканская служба спасения на водах» |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Кемь | Поисково-спасательный отряд | 1 | Посто-янная готов-ность | АТТ – 11 ед. снегоход – 1 ед. |
| Министерство строительства Республики Карелия |  |  |  |  |  |
| 5 | ГУП РК "Кемское ДРСУ", г. Кемь | КРВД и М | 1/30 чел. | 24 ч | техника – 7 ед. |
| Петрозаводское отделение Октябрьской железной дороги – филиал ОАО «РЖД» Пожарные поезда (ПП), восстановительные поезда (ВП) |  |  |  |  |  |
| 6 | ст. Кемь | Восстановительный поезд ВП-3015 | 1/31 чел. | 40 мин | АТТ – 6 ед. |
| Федеральное государственное учреждение «Карельское бассейновое управление по охране, воспроизводству рыбных запасов регулирования рыболовства» |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Кемь | Кемская инспекция рыбоохраны | 1/8 чел. | 5 ч | АТТ – 3 ед. суда – 1 ед. |
|  |  | ГРУ «Выгский рыбоводный завод» | 28 чел. | 5 ч | АТТ – 3 ед. |
|  |  | ГУ «Кемский рыбоводный завод» | 25 чел. | 5 ч | АТТ – 2 ед. |
| Федеральное государственное учреждение «Северо-Западная база авиационной охраны лесов» |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Кемь | Авиагруппа | 1/11 чел. | 1 ч | - |
| ОАО «Северо-Западный Телеком» филиал «Электросвязь Республики Карелия» |  |  |  |  |  |
| 9 | Кемский цех | АВК | 3/29 чел. | - | АТТ – 4 ед. |
| 10 | г. Кемь | АВК-1, АВК-2 | 2/21 чел. | 2 ч | АТТ – 3 ед. |
| Центр технической эксплуатации №2 |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Кемь | Аварийно-восстановительная бригада на базе ЛТЦ-824 | 1/3 чел. | - | АТТ – 1 ед. |
| ОАО «Карелэнерго» |  |  |  |  |  |
| 12 | Филиал – Северные электрические сети г. Кемь | Оперативно-выездная бригада | 3/9 чел. 1/2 чел. | 2 ч 30 мин | АТТ – 3 ед. АТТ – 1 ед. |

## Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

    - Общие замечания

На территории поселения существует вероятность возникновения природных лесных и техногенных (в том числе, в жилых зонах) пожаров.

Застроенные территории населенных пунктов поселения находятся в непосредственной близости от лесных массивов.

Пожары на застроенной территории поселения могут вызываться несоблюдением жителями правил пожарной безопасности, а также лесными пожарами и пожарами на пожароопасных объектах.

На территории поселения  расположено значительное (свыше 300 шт.) количество жилых домов 5-ой степени огнестойкости (Согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

Перечень пожароопасных объектов приведен в Таблице 6.4. Размещение этих объектов таково, что они не представляют угрозы для жилой застройки.

Перечень и дислокация сил и средств противопожарной службы приведен в Таблице 6.7.

При разработке документации по планировке территорий поселения согласно ст. 65 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Регламент о ПБ) должно обеспечиваться выполнение требований, установленных указанным Регламентом о ПБ.

    - Размещение пожаровзрывоопасных объектов

Требования к размещению пожаровзрывоопасных объектов установлены ст. 66 Регламента о ПБ.

Перечень существующих на территории поселения пожароопасных объектов приведен в Таблице 6.4. Размещение этих объектов таково, что они не представляют угрозы для жилой застройки.

    - Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

При разработке документации по планировке территории должно обеспечиваться выполнение требований к проходам, проездам и подъездам к зданиям, сооружениям и строениям, а также к рекам и водоемам, установленным ст. 67 Регламента о ПБ.

    - Противопожарное водоснабжение

Требования к противопожарному водоснабжению установлены ст. 68 Регламента о ПБ.

Сведения об организации наружного противопожарного водоснабжения приведены в Таблице 6.8.

Сведения об организации противопожарного водоснабжения

Таблица 6.8.

| Населенный пункт либо отдельно стоящий объект защиты | Характеристика | Минимальные требования согласно Регламента о ПБ | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Кемь | свыше 5000 чел. | Противопожарный водопровод (допускается объединение с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом) | Противопожарный водопровод, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом Природные водоемы |
| п. Вочаж | до 5000 чел. | Природные или искусственные водоемы |  |
| п. 6 км дороги Кемь – Калевала (6-й км) |  |  |  |
| п. 14 км дороги Кемь – Калевала (Сокол) |  |  | Природные водоемы |
| Общественные здания объемом до 1000 куб. м | Вне населенных пунктов, имеющих кольцевой противопожарный водопровод | Природные или искусственные водоемы | Состав, дислокация объектов, степень их огнестойкости пожаровзрывоопасности и пожарной опасности, а также организация наружного противопожарного водоснабжения устанавливается документацией по планировке территории согласно ст. 65 и ст. 68 Регламента о ПБ |
| Производственные здания с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с |  |  |  |
| Склады минеральных удобрений объемом до 5000 куб. м |  |  |  |
| Здания радиотелевизионных передающих станций |  |  |  |
| Здания холодильников и хранилищ овощей и фруктов |  |  |  |
| Организации общественного питания при объеме зданий до 1000 куб. м Организации торговли при площади до 150 кв. м Общественные здания I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 куб. м | Вне населенных пунктов | Природные или искусственные водоемы |  |
| Производственные здания I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 куб. м (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 куб. м) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. Сезонные универсальные приемозаготовительные пункты сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 куб. м Зданиях складов площадью до 50 кв. м | В том числе, в населенных пунктах | Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения |  |
| Некоммерческие садоводческие объединения граждан |  | Противопожарные водоемы или резервуары | Природные водоемы |

    - Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями, строениями

При разработке документации по планировке территории должно обеспечиваться выполнение требований к противопожарным расстояниям, в том числе, противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов, установленным гл. 16 Регламента о ПБ.

    - Требования к размещению подразделений пожарной охраны.

Согласно ст. 76 Регламента о ПБ дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 мин, а в сельских – 20 мин.

Расчетное время (исходя из средней скорости движения автомобиля – 40 км/час) прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова приведено в Таблице 6.9.

Расчетное время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова

Таблица 6.9.

| Наименование населенного пункта | Статус населенного пункта, нормативное время прибытия, мин | Ближайшая ПЧ и место ее дислокации | Расстояние до наиболее удаленного объекта, км | *Расчетное время прибытия, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Кемь | городской 10 | Пожарная часть № 22. г. Кемь, Энергетиков ул., 27А Спасательный отряд г. Кемь, Труда ул., 12 | до 9 | до 14 |
| п. Вочаж | сельский 20 |  | до 17 | до 26 |
| п. 6 км дороги Кемь – Калевала (6-й км) |  |  | до 6 | до 9 |
| п. 14 км дороги Кемь – Калевала (Сокол) |  |  | до 14 | до 21 |

*Расчет выполнен исключительно для оценки достаточности подразделений пожарной охраны на этапе разработки генерального плана поселения. При оценке времени прибытия первого подразделения к месту вызова при разработке документации по планировке территории и проектировании отдельных объектов следует руководствоваться СП11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

При разработке документации по планировке территории следует обеспечить выполнение требований пожарной безопасности к пожарным депо, установленные ст. 77 Регламента о ПБ.

## Выводы

Вся территория поселения подвержена угрозе ЧС природного и техногенного характера.

В качестве границ территорий, подверженных риску ЧС на линейных объектах, показаны:

- границы наиболее вероятных ЧС на автомобильном и железнодорожном и транспорте - взрыв бензино-воздушной смеси и разрушение цистерны для перевозки хлора;

- границы ЧС, вызванных авариями на химически опасных объектах;

- границы зоны катастрофического затопления при прорыве напорного фронта Путкинской ГЭС и Подужемской ГЭС.

Границы территорий, подверженных риску ЧС на размещаемых объектах газоснабжения, должны быть установлены при разработке проектов планировки территорий для их размещения, а также проектов самих объектов газоснабжения.

Градостроительные решения водоснабжения поселения соответствует требованиям ст. 68 Регламента о ПБ.

Размещение существующих и размещаемых на территории поселения пожароопасных объектов соответствует требованиям гл. 16 Регламента о ПБ.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения не соответствует требованиям ст. 76 Регламента о ПБ. Представляется целесообразным размещение отдельных пожарных постов в районе п. Вочаж

# Перечень земельных участков, которые включаются в границы или исключаются из границ населенных пунктов

Включение в границы и исключение из границ населенных пунктов земельных участков не предусматривается.

Приложение 1

к Материалам по обоснованию генерального плана

Кемское городское поселения

Кемского муниципального района

Республики Карелия

Извлечение из Закона Республики Карелия

от 01.11.2004 № 813-ЗРК (ред. от 24.11.2006)

«О городских, сельских поселениях в Республике Карелия»

# Картографическое описание границы поселения

Кемское городское поселение:

Территория Кемского городского поселения граничит (является смежной) с территориями Куземского сельского поселения, Рабочеостровского сельского поселения, Кривопорожского сельского поселения, Сосновецкого сельского поселения. Границы Кемского городского поселения проходят:

По смежеству с Куземским сельским поселением:

От т. 32 до т. 33 между кв. 250, 111 и кв. 118, 110 Кемского лесничества Кемского лесхоза до северо-западного угла кв. 111.

От т. 33 до т. 34 между кв. 111-114 и кв. 98-102 Кемского лесничества Кемского лесхоза до юго-восточного угла кв. 102.

От т. 34 до т. 35 между кв. 102, 100 Кемского лесничества Кемского лесхоза и Хвойным лесхозом до северо-западного угла кв. 100.

От т. 35 до т. 36 между кв. 86-88, 103 и Хвойным лесхозом до южного угла кв. 103.

От т. 36 до т. 39 между кв. 144-153 и кв. 103, 133-141 Кемского лесничества Кемского лесхоза до юго-восточного угла кв. 141.

По смежеству с Рабочеостровским сельским поселением:

От т. 39 до т. 40 между кв. 142 и кв. 153 Кемского лесничества Кемского лесхоза до северо-восточного угла кв. 153.

От т. 40 до т. 41 вниз по ручью Коргаручей до устья ручья, береговая линия Белого моря.

От т. 41 до т. 42 по акватории Белого моря в юго-западном направлении до береговой линии, северный угол кв. 164 Кемского лесничества Кемского лесхоза.

От т. 42 до т. 43 по северным границам кв. 164, 163, 162, 161, 160, 159, 158 Кемского лесничества Кемского лесхоза до северо-восточного угла кв. 157 Кемского лесничества Кемского лесхоза.

От т. 43 до т. 13а между кв. 158, 170, 182, 199, 264 и кв. 157, 256, 263 Кемского лесничества Кемского лесхоза до юго-западного угла кв. 264.

По смежеству с Кривопорожским сельским поселением:

От т. 32 до т. 13 между кв. 257 Кемского лесничества Кемского лесхоза и кв. 144 Авнепорожского лесничества Кемского лесхоза до юго-западного угла кв. 257.

По смежеству с Сосновецким сельским поселением:

От т. 13 до т. 13а между кв. 257-263 Кемского лесничества Кемского лесхоза и кв. 4-10 Шуерецкого лесничества Сосновецкого лесхоза до юго-восточного угла кв. 263.

Приложение 2

к Материалам по обоснованию генерального плана

Кемское городское поселения

Кемского муниципального района

Республики Карелия

# Картографическое описание границ
населенных пунктов поселения

| Граница г. Кемь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат: WGS84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Координаты, градусы |  | № | Координаты, градусы |  | № |  | Координаты, градусы |  |
|  | в.д. | с. ш. |  | в. д. | с. ш. |  |  | в. д. | с. ш. |
| 1 | 34,734097 | 64,974033 | 2 | 34,733969 | 64,974021 |  | 3 | 34,733910 | 64,973817 |
| 4 | 34,734032 | 64,973679 | 5 | 34,733668 | 64,973513 |  | 6 | 34,733485 | 64,973193 |
| 7 | 34,732346 | 64,972747 | 8 | 34,730852 | 64,971927 |  | 9 | 34,730900 | 64,971658 |
| 10 | 34,731423 | 64,971306 | 11 | 34,731183 | 64,971020 |  | 12 | 34,731512 | 64,970243 |
| 13 | 34,731134 | 64,969857 | 14 | 34,731490 | 64,969582 |  | 15 | 34,731434 | 64,969014 |
| 16 | 34,731935 | 64,968669 | 17 | 34,731241 | 64,968151 |  | 18 | 34,731280 | 64,968016 |
| 19 | 34,731173 | 64,967845 | 20 | 34,730197 | 64,967760 |  | 21 | 34,729926 | 64,967606 |
| 22 | 34,729985 | 64,967254 | 23 | 34,729914 | 64,967163 |  | 24 | 34,729380 | 64,966997 |
| 25 | 34,729327 | 64,966838 | 26 | 34,729417 | 64,966657 |  | 27 | 34,728962 | 64,966350 |
| 28 | 34,728955 | 64,966256 | 29 | 34,728362 | 64,966019 |  | 30 | 34,728273 | 64,965733 |
| 31 | 34,726949 | 64,965619 | 32 | 34,726388 | 64,965441 |  | 33 | 34,726463 | 64,965286 |
| 34 | 34,727054 | 64,965084 | 35 | 34,727503 | 64,964750 |  | 36 | 34,727476 | 64,964628 |
| 37 | 34,727198 | 64,964442 | 38 | 34,726352 | 64,964412 |  | 39 | 34,725789 | 64,964512 |
| 40 | 34,725470 | 64,964799 | 41 | 34,725454 | 64,964934 |  | 42 | 34,725551 | 64,965002 |
| 43 | 34,726260 | 64,964925 | 44 | 34,725906 | 64,965674 |  | 45 | 34,726136 | 64,965868 |
| 46 | 34,725813 | 64,966120 | 47 | 34,724094 | 64,965665 |  | 48 | 34,722997 | 64,965640 |
| 49 | 34,722009 | 64,965969 | 50 | 34,721392 | 64,965892 |  | 51 | 34,721055 | 64,965994 |
| 52 | 34,720230 | 64,966792 | 53 | 34,720763 | 64,966917 |  | 54 | 34,720724 | 64,967055 |
| 55 | 34,720375 | 64,967337 | 56 | 34,719473 | 64,967669 |  | 57 | 34,719587 | 64,967798 |
| 58 | 34,719484 | 64,967934 | 59 | 34,719089 | 64,968058 |  | 60 | 34,717674 | 64,968092 |
| 61 | 34,716488 | 64,967929 | 62 | 34,714723 | 64,967865 |  | 63 | 34,713811 | 64,967611 |
| 64 | 34,713659 | 64,967452 | 65 | 34,713307 | 64,967441 |  | 66 | 34,712889 | 64,967225 |
| 67 | 34,712598 | 64,967257 | 68 | 34,712122 | 64,967023 |  | 69 | 34,712658 | 64,966382 |
| 70 | 34,713057 | 64,966153 | 71 | 34,712628 | 64,966008 |  | 72 | 34,712076 | 64,966060 |
| 73 | 34,711647 | 64,965987 | 74 | 34,710978 | 64,966147 |  | 75 | 34,710161 | 64,966082 |
| 76 | 34,709405 | 64,966369 | 77 | 34,708627 | 64,966366 |  | 78 | 34,707528 | 64,966060 |
| 79 | 34,707432 | 64,965959 | 80 | 34,707543 | 64,965646 |  | 81 | 34,707444 | 64,965619 |
| 82 | 34,705668 | 64,965946 | 83 | 34,703950 | 64,966005 |  | 84 | 34,704158 | 64,965899 |
| 85 | 34,704002 | 64,965771 | 86 | 34,703998 | 64,965627 |  | 87 | 34,704263 | 64,965038 |
| 88 | 34,704103 | 64,964678 | 89 | 34,704290 | 64,964452 |  | 90 | 34,704279 | 64,964135 |
| 91 | 34,704343 | 64,964020 | 92 | 34,704768 | 64,963965 |  | 93 | 34,704346 | 64,963994 |
| 94 | 34,704343 | 64,963920 | 95 | 34,704761 | 64,963595 |  | 96 | 34,705301 | 64,963429 |
| 97 | 34,706006 | 64,963289 | 98 | 34,706792 | 64,963337 |  | 99 | 34,706742 | 64,963174 |
| 100 | 34,706635 | 64,963158 | 101 | 34,706819 | 64,963044 |  | 102 | 34,706674 | 64,962869 |
| 103 | 34,706729 | 64,962799 | 104 | 34,707378 | 64,962703 |  | 105 | 34,707881 | 64,962762 |
| 106 | 34,708358 | 64,962564 | 107 | 34,708396 | 64,962499 |  | 108 | 34,708091 | 64,962331 |
| 109 | 34,708460 | 64,961913 | 110 | 34,708397 | 64,961735 |  | 111 | 34,708479 | 64,961558 |
| 112 | 34,708263 | 64,961485 | 113 | 34,708240 | 64,961378 |  | 114 | 34,708371 | 64,961263 |
| 115 | 34,708554 | 64,961206 | 116 | 34,708873 | 64,961356 |  | 117 | 34,709064 | 64,961329 |
| 118 | 34,709411 | 64,961588 | 119 | 34,710577 | 64,961560 |  | 120 | 34,711263 | 64,961394 |
| 121 | 34,711420 | 64,961457 | 122 | 34,711416 | 64,961285 |  | 123 | 34,711267 | 64,961222 |
| 124 | 34,711431 | 64,961091 | 125 | 34,710875 | 64,961121 |  | 126 | 34,710805 | 64,960977 |
| 127 | 34,710312 | 64,960807 | 128 | 34,710144 | 64,960895 |  | 129 | 34,709829 | 64,960786 |
| 130 | 34,709582 | 64,960855 | 131 | 34,709370 | 64,960631 |  | 132 | 34,708491 | 64,960704 |
| 133 | 34,708042 | 64,960456 | 134 | 34,708146 | 64,960381 |  | 135 | 34,707166 | 64,960688 |
| 136 | 34,706051 | 64,960767 | 137 | 34,704760 | 64,960697 |  | 138 | 34,703210 | 64,960952 |
| 139 | 34,702728 | 64,960870 | 140 | 34,702161 | 64,961021 |  | 141 | 34,701666 | 64,960935 |
| 142 | 34,701007 | 64,961028 | 143 | 34,700700 | 64,960940 |  | 144 | 34,699698 | 64,961225 |
| 145 | 34,699216 | 64,961533 | 146 | 34,699175 | 64,961627 |  | 147 | 34,699335 | 64,961804 |
| 148 | 34,699238 | 64,961934 | 149 | 34,699872 | 64,962112 |  | 150 | 34,699856 | 64,962341 |
| 151 | 34,700085 | 64,962440 | 152 | 34,700150 | 64,962681 |  | 153 | 34,699971 | 64,962810 |
| 154 | 34,699732 | 64,962695 | 155 | 34,699933 | 64,962830 |  | 156 | 34,699687 | 64,962809 |
| 157 | 34,699476 | 64,962991 | 158 | 34,698919 | 64,962846 |  | 159 | 34,698941 | 64,962728 |
| 160 | 34,698777 | 64,962859 | 161 | 34,698617 | 64,962793 |  | 162 | 34,698348 | 64,962899 |
| 163 | 34,698377 | 64,962708 | 164 | 34,698186 | 64,962509 |  | 165 | 34,698479 | 64,962097 |
| 166 | 34,698180 | 64,962465 | 167 | 34,697518 | 64,962445 |  | 168 | 34,695591 | 64,962780 |
| 169 | 34,695434 | 64,962587 | 170 | 34,695236 | 64,962581 |  | 171 | 34,694380 | 64,962886 |
| 172 | 34,694050 | 64,962723 | 173 | 34,694270 | 64,962914 |  | 174 | 34,694028 | 64,962939 |
| 175 | 34,693721 | 64,963283 | 176 | 34,692959 | 64,963558 |  | 177 | 34,690628 | 64,963654 |
| 178 | 34,690580 | 64,963503 | 179 | 34,690427 | 64,963445 |  | 180 | 34,688849 | 64,963379 |
| 181 | 34,687462 | 64,963084 | 182 | 34,686663 | 64,962750 |  | 183 | 34,686017 | 64,962656 |
| 184 | 34,685355 | 64,962273 | 185 | 34,684881 | 64,962314 |  | 186 | 34,684088 | 64,962168 |
| 187 | 34,683359 | 64,961837 | 188 | 34,681060 | 64,961398 |  | 189 | 34,680001 | 64,960924 |
| 190 | 34,679303 | 64,960485 | 191 | 34,678920 | 64,960045 |  | 192 | 34,677412 | 64,959308 |
| 193 | 34,677541 | 64,958950 | 194 | 34,678433 | 64,958641 |  | 195 | 34,678019 | 64,958429 |
| 196 | 34,678343 | 64,958133 | 197 | 34,678025 | 64,958190 |  | 198 | 34,677679 | 64,958075 |
| 199 | 34,677329 | 64,958201 | 200 | 34,677448 | 64,958315 |  | 201 | 34,677281 | 64,958415 |
| 202 | 34,676107 | 64,958467 | 203 | 34,674940 | 64,958115 |  | 204 | 34,674648 | 64,957957 |
| 205 | 34,674756 | 64,957831 | 206 | 34,674475 | 64,957647 |  | 207 | 34,674031 | 64,957655 |
| 208 | 34,673677 | 64,957507 | 209 | 34,673611 | 64,957296 |  | 210 | 34,673828 | 64,957120 |
| 211 | 34,674893 | 64,957116 | 212 | 34,674871 | 64,956942 |  | 213 | 34,674700 | 64,956910 |
| 214 | 34,674912 | 64,956806 | 215 | 34,674707 | 64,956541 |  | 216 | 34,675064 | 64,956319 |
| 217 | 34,675003 | 64,956258 | 218 | 34,673380 | 64,956436 |  | 219 | 34,673138 | 64,956689 |
| 220 | 34,672736 | 64,956569 | 221 | 34,672054 | 64,956633 |  | 222 | 34,672461 | 64,956966 |
| 223 | 34,672148 | 64,957029 | 224 | 34,672005 | 64,957117 |  | 225 | 34,672115 | 64,957154 |
| 226 | 34,671210 | 64,957677 | 227 | 34,672818 | 64,954766 |  | 228 | 34,675570 | 64,954866 |
| 229 | 34,676815 | 64,954023 | 230 | 34,677212 | 64,954058 |  | 231 | 34,677629 | 64,953879 |
| 232 | 34,677635 | 64,953673 | 233 | 34,675436 | 64,948771 |  | 234 | 34,639893 | 64,941014 |
| 235 | 34,621432 | 64,936623 | 236 | 34,608299 | 64,938998 |  | 237 | 34,562808 | 64,941643 |
| 238 | 34,562708 | 64,941760 | 239 | 34,560110 | 64,941757 |  | 240 | 34,558333 | 64,942487 |
| 241 | 34,557619 | 64,942496 | 242 | 34,551285 | 64,943943 |  | 243 | 34,550040 | 64,945197 |
| 244 | 34,548043 | 64,944880 | 245 | 34,544358 | 64,944727 |  | 246 | 34,543789 | 64,944593 |
| 247 | 34,543502 | 64,944467 | 248 | 34,543602 | 64,944369 |  | 249 | 34,543540 | 64,943839 |
| 250 | 34,543199 | 64,943528 | 251 | 34,542592 | 64,943250 |  | 252 | 34,542554 | 64,943096 |
| 253 | 34,541077 | 64,942793 | 254 | 34,539130 | 64,942557 |  | 255 | 34,538266 | 64,942330 |
| 256 | 34,536189 | 64,942210 | 257 | 34,536178 | 64,942039 |  | 258 | 34,534812 | 64,941999 |
| 259 | 34,534621 | 64,941882 | 260 | 34,533871 | 64,941851 |  | 261 | 34,533518 | 64,941867 |
| 262 | 34,533909 | 64,941946 | 263 | 34,533773 | 64,942025 |  | 264 | 34,533056 | 64,941921 |
| 265 | 34,532699 | 64,941697 | 266 | 34,532333 | 64,941621 |  | 267 | 34,532719 | 64,941531 |
| 268 | 34,532784 | 64,941349 | 269 | 34,532529 | 64,941366 |  | 270 | 34,533024 | 64,941161 |
| 271 | 34,533019 | 64,941079 | 272 | 34,532089 | 64,941177 |  | 273 | 34,531504 | 64,941070 |
| 274 | 34,531660 | 64,940885 | 275 | 34,531485 | 64,940648 |  | 276 | 34,531538 | 64,940457 |
| 277 | 34,531412 | 64,940420 | 278 | 34,531593 | 64,940152 |  | 279 | 34,531397 | 64,939960 |
| 280 | 34,530696 | 64,939805 | 281 | 34,530605 | 64,939753 |  | 282 | 34,530721 | 64,939703 |
| 283 | 34,530626 | 64,939670 | 284 | 34,530264 | 64,939703 |  | 285 | 34,530292 | 64,939855 |
| 286 | 34,530454 | 64,939892 | 287 | 34,530390 | 64,939958 |  | 288 | 34,530022 | 64,939843 |
| 289 | 34,529467 | 64,939480 | 290 | 34,529087 | 64,939466 |  | 291 | 34,529165 | 64,939436 |
| 292 | 34,529064 | 64,939382 | 293 | 34,527911 | 64,939374 |  | 294 | 34,524632 | 64,939837 |
| 295 | 34,524189 | 64,939774 | 296 | 34,523773 | 64,939878 |  | 297 | 34,523741 | 64,939736 |
| 298 | 34,523605 | 64,939739 | 299 | 34,523447 | 64,940010 |  | 300 | 34,523251 | 64,940045 |
| 301 | 34,522480 | 64,939920 | 302 | 34,522703 | 64,939692 |  | 303 | 34,522044 | 64,939572 |
| 304 | 34,522145 | 64,939478 | 305 | 34,522075 | 64,939358 |  | 306 | 34,522370 | 64,939237 |
| 307 | 34,522258 | 64,939160 | 308 | 34,521700 | 64,939241 |  | 309 | 34,520983 | 64,939141 |
| 310 | 34,519638 | 64,939145 | 311 | 34,519142 | 64,939269 |  | 312 | 34,518377 | 64,939653 |
| 313 | 34,517522 | 64,939646 | 314 | 34,517226 | 64,939777 |  | 315 | 34,517243 | 64,939848 |
| 316 | 34,516900 | 64,939830 | 317 | 34,516707 | 64,940071 |  | 318 | 34,516111 | 64,940455 |
| 319 | 34,516192 | 64,940554 | 320 | 34,517268 | 64,940466 |  | 321 | 34,517816 | 64,940183 |
| 322 | 34,518342 | 64,940208 | 323 | 34,518086 | 64,940306 |  | 324 | 34,518024 | 64,940496 |
| 325 | 34,516951 | 64,940770 | 326 | 34,516041 | 64,940788 |  | 327 | 34,515661 | 64,941026 |
| 328 | 34,515599 | 64,940975 | 329 | 34,515666 | 64,940846 |  | 330 | 34,515409 | 64,940860 |
| 331 | 34,515094 | 64,941032 | 332 | 34,514792 | 64,941020 |  | 333 | 34,512319 | 64,940367 |
| 334 | 34,512293 | 64,940246 | 335 | 34,512813 | 64,940280 |  | 336 | 34,512921 | 64,940199 |
| 337 | 34,512819 | 64,940030 | 338 | 34,511592 | 64,939959 |  | 339 | 34,511448 | 64,940120 |
| 340 | 34,511142 | 64,940223 | 341 | 34,510727 | 64,940242 |  | 342 | 34,510156 | 64,940117 |
| 343 | 34,509163 | 64,940255 | 344 | 34,508290 | 64,940124 |  | 345 | 34,506995 | 64,939628 |
| 346 | 34,506672 | 64,939085 | 347 | 34,506178 | 64,938716 |  | 348 | 34,505988 | 64,938214 |
| 349 | 34,505240 | 64,938098 | 350 | 34,503681 | 64,940406 |  | 351 | 34,506222 | 64,940907 |
| 352 | 34,508578 | 64,941241 | 353 | 34,503549 | 64,944468 |  | 354 | 34,515292 | 64,948253 |
| 355 | 34,524434 | 64,951820 | 356 | 34,536078 | 64,954619 |  | 357 | 34,539236 | 64,955480 |
| 358 | 34,543927 | 64,964285 | 359 | 34,546927 | 64,964643 |  | 360 | 34,559269 | 64,965681 |
| 361 | 34,564236 | 64,966614 | 362 | 34,570124 | 64,966302 |  | 363 | 34,576078 | 64,966279 |
| 364 | 34,589445 | 64,966625 | 365 | 34,595058 | 64,967120 |  | 366 | 34,616216 | 64,965551 |
| 367 | 34,640594 | 64,964029 | 368 | 34,676188 | 64,964799 |  | 369 | 34,685526 | 64,967205 |
| 370 | 34,685896 | 64,968242 | 371 | 34,685312 | 64,969478 |  | 372 | 34,691227 | 64,971077 |
| 373 | 34,699193 | 64,970412 | 374 | 34,719273 | 64,975404 |  | 375 | 34,720410 | 64,975285 |
| 376 | 34,727609 | 64,978051 | 377 | 34,727595 | 64,977893 |  | 378 | 34,728202 | 64,977649 |
| 379 | 34,729625 | 64,977295 | 380 | 34,731470 | 64,977404 |  | 381 | 34,731683 | 64,977342 |
| 382 | 34,731957 | 64,976850 | 383 | 34,732035 | 64,975945 |  | 384 | 34,732328 | 64,975592 |
| 385 | 34,733035 | 64,975270 | 386 | 34,733362 | 64,974936 |  | 387 | 34,733691 | 64,974806 |
| 388 | 34,733751 | 64,974449 | 389 | 34,734097 | 64,974033 |  |  |  |  |

| Граница п. Вочаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат: WGS84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Координаты, градусы |  | № | Координаты, градусы |  | № |  | Координаты, градусы |  |
|  | в. д. | с. ш. |  | в. д. | с. ш. |  |  | в. д. | с. ш. |
| 1 | 34,263671 | 64,909376 | 2 | 34,263543 | 64,909521 |  | 3 | 34,261749 | 64,909598 |
| 4 | 34,261347 | 64,909532 | 5 | 34,261232 | 64,909617 |  | 6 | 34,260519 | 64,909504 |
| 7 | 34,259980 | 64,909719 | 8 | 34,258956 | 64,909361 |  | 9 | 34,257938 | 64,909125 |
| 10 | 34,258976 | 64,908527 | 11 | 34,260028 | 64,908151 |  | 12 | 34,260588 | 64,908060 |
| 13 | 34,261381 | 64,908227 | 14 | 34,261312 | 64,908302 |  | 15 | 34,260808 | 64,908245 |
| 16 | 34,260809 | 64,908453 | 17 | 34,261086 | 64,908559 |  | 18 | 34,261151 | 64,909010 |
| 19 | 34,261515 | 64,909008 | 20 | 34,261603 | 64,909108 |  | 21 | 34,262551 | 64,909218 |
| 22 | 34,263671 | 64,909376 |  |  |  |  |  |  |  |

| Граница п. 6-й км дороги Кемь-Калевала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат: WGS84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Координаты, градусы |  | № | Координаты, градусы |  | № |  | Координаты, градусы |  |
|  | в. д. | с. ш. |  | в. д. | с. ш. |  |  | в. д. | с. ш. |
| 1 | 34,510107 | 64,941258 | 2 | 34,509056 | 64,941794 |  | 3 | 34,507790 | 64,942355 |
| 4 | 34,502466 | 64,941181 | 5 | 34,502796 | 64,940554 |  | 6 | 34,503366 | 64,940043 |
| 7 | 34,505259 | 64,940504 | 8 | 34,507082 | 64,94091 |  | 9 | 34,510107 | 64,941258 |

| Граница п. 14-й км дороги Кемь-Калевала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат: WGS84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Координаты, градусы |  | № | Координаты, градусы |  | № |  | Координаты, градусы |  |
|  | в. д. | с. ш. |  | в. д. | с. ш. |  |  | в. д. | с. ш. |
| 1 | 34,361800 | 64,918890 | 2 | 34,361120 | 64,919502 |  | 3 | 34,359950 | 64,920271 |
| 4 | 34,361018 | 64,920456 | 5 | 34,360152 | 64,920960 |  | 6 | 34,361462 | 64,921516 |
| 7 | 34,360619 | 64,922099 | 8 | 34,361252 | 64,922305 |  | 9 | 34,365401 | 64,923379 |
| 10 | 34,366867 | 64,922270 | 11 | 34,368955 | 64,922578 |  | 12 | 34,369823 | 64,922692 |
| 13 | 34,370011 | 64,923092 | 14 | 34,372236 | 64,922908 |  | 15 | 34,372573 | 64,923439 |
| 16 | 34,372907 | 64,923552 | 17 | 34,373850 | 64,923477 |  | 18 | 34,375629 | 64,923314 |
| 19 | 34,375277 | 64,922487 | 20 | 34,375371 | 64,921806 |  | 21 | 34,374864 | 64,920630 |
| 22 | 34,374922 | 64,920536 | 23 | 34,373339 | 64,920339 |  | 24 | 34,371250 | 64,919877 |
| 25 | 34,370037 | 64,919727 | 26 | 34,369316 | 64,919763 |  | 27 | 34,368920 | 64,920103 |
| 28 | 34,368696 | 64,921113 | 29 | 34,368398 | 64,921335 |  | 30 | 34,368146 | 64,921118 |
| 31 | 34,368138 | 64,920513 | 32 | 34,368101 | 64,919689 |  | 33 | 34,367409 | 64,919211 |
| 34 | 34,366449 | 64,918983 | 35 | 34,365356 | 64,918843 |  | 36 | 34,364614 | 64,918840 |
| 37 | 34,362759 | 64,918964 | 38 | 34,361800 | 64,918890 |  |  |  |  |